Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.01.Электротехника

(код, наименование учебной дисциплины)

18.01.25 Оператор нефтепереработки

(код и наименование профессии/специальности)

Оренбург, 2020 г.

Рассмотрен и одобрен

на заседании методической цикловой комиссии

технического и  технологического обеспечения производства

Протокол №  1  от «31» августа 2020 г.

Председатель МЦК ___________ /Туркевич С.Г./

СОГласовано

Заместитель директора

______________ /Синкина Е.В. /

«02» сентября  2020  г.

Разработчик: Туркевич Светлана Георгиевна

«02» сентября 2020 г.

1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.01 Электротехника.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

КОС разработаны в соответствии с:

- основной профессиональной образовательной программой по профессии СПО 18.01.25 Оператор нефтепереработки;

- рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Электротехника

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Код формируемых компетенций | Основные показатели оценки результатов |
| --- | --- | --- |
| У 1: контролировать выполнение заземления, зануления | ОК 2, ОК 3, ПК 1. 1 – 3.3 | - осуществляет проверку наличия заземления; - осуществляет проверку наличия зануления |
| У 2: пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании | ОК 2, ОК 3, ПК 1. 1 – 1.3, ПК 3.1 – 3.3 | - осуществляет пуск и остановку двигателей постоянного и переменного тока на оборудовании |
| У 3: рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов | ОК 2, ОК 3, ПК 2.1 – 3.4 | - рассчитывает параметры схемы; - составляет и собирает схемы включения приборов при измерении различных электрических величин; - собирает схемы включения электрических машин и механизмов |
| У 4: снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации | ОК 2, ОК 3, ПК 2.1 – 3.3 | - снимает показания электроизмерительных приборов; - соблюдает меры безопасности при эксплуатации электрооборудования; - соблюдает правила эксплуатации электрооборудования |
| У5: читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | ОК 2, ОК 3, ПК 1. 1 – 2.3 | - читает принципиальные схемы; -читает электрические схемы; - читает монтажные схемы |
| У6: проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ | ОК 2, ОК 3, ПК 3.1 – 3.3 | - проводит сращивание, спайку и изоляцию проводов; - осуществляет контроль качества выполняемых работ |
| З 1: основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей | ОК 2, ОК 3, ПК 1.1 – 3.3 | - понимает сущность постоянного тока; - понимает сущность переменного тока; - воспроизводит единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; - производит расчет последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; - производит расчет сложных соединений проводников; - производит расчет характеристик электрических цепей переменного тока; - производит расчет характеристик магнитных полей; - производит расчет трехфазных цепей переменного тока |
| З 2: сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов | ОК 2, ОК 3, ПК 2.1 – 2.3 | - производит прямой и косвенный методы измерения электрических величин; - знает характеристики измерительных приборов |
| З 3: основные законы электротехники | ОК 2, ОК 3, ПК 1.1 – 3.3 | - воспроизводит законы Ома - воспроизводит законы Кирхгофа |
| З 4: правила графического изображения и составления электрических схем | ОК 2, ОК 3, ПК 1. 1 – 2.3 | - знает условно-графическое обозначение электроизмерительных приборов; - знает условно-графическое обозначение электрических машин и трансформаторов |
| З 5: методы расчета электрических цепей | ОК 2, ОК 3, ПК 1. 1 – 2.3 | - воспроизводит метод контурных токов; - воспроизводит метод узловых потенциалов |
| З 6: основные элементы электрических сетей | ОК 2, ОК 3, ПК 1. 1 – 3.3 | - знает устройство повышающих и понижающих трансформаторных подстанций; - знает устройство линий электропередач |
| З 7: принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | ОК 2, ОК 3, ПК 1. 1 – 3.3 | - понимает принцип действия и устройство электроизмерительных приборов; - понимает принцип действия и устройство трансформаторов; - понимает принцип действия и устройство электрических машин; - понимает принцип действия и устройство аппаратов защиты и управления; - понимает схемы передачи электроэнергии от производителей к потребителям |
| З 8: двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки | ОК 2, ОК 3, ПК 1. 1 – 3.3 | - знает двигатели постоянного тока: устройство, принцип действия, пуск, остановка; - знает двигатели переменного тока: устройство, принцип действия, пуск, остановка |
| З 9: способы экономии электроэнергии | ОК 2, ОК 3, ПК 1. 1 – 3.3 | - разбирается в способах экономии электроэнергии |
| З 10: правила сращивания, спайки и изоляции проводов | ОК 2, ОК 3, ПК 3.1 – 3.3 | - воспроизводит правила сращивания, спайки и изоляции проводов |
| З 11: виды и свойства электротехнических материалов | ОК 2, ОК 3, ПК 3.1 – 3.3 | - распознает виды электротехнических материалов; - воспроизводит характеристики электротехнических материалов |
| З 12: правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. | ОК 2, ОК 3, ПК 2.1 – 3.3 | - понимает действие тока на человека; - формулирует меры безопасности от поражения электрическим током |

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У 1: контролировать выполнение заземления, зануления | Устный опрос | Дифференцированный зачет |
| У 2: пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| У 3: рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| У 4: снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| У 5: читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| У 6: проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ | Контрольная работа | Дифференцированный зачет |
| З 1: основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей | Лабораторно - практическая работа Тестовое задание | Дифференцированный зачет |
| З 2: сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| З 3: основные законы электротехники | Лабораторно - практическая работа Тестовое задание | Дифференцированный зачет |
| З 4: правила графического изображения и составления электрических схем | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| З 5: методы расчета электрических цепей | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| З 6: основные элементы электрических сетей | Лабораторно - практическая работа Устный опрос | Дифференцированный зачет |
| З 7: принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | Лабораторно - практическая работа Устный опрос | Дифференцированный зачет |
| З 8: двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| З 9: способы экономии электроэнергии | Устный опрос | Дифференцированный зачет |
| З 10: правила сращивания, спайки и изоляции проводов | Устный опрос | Дифференцированный зачет |
| З 11: виды и свойства электротехнических материалов | Тестовое задание | Дифференцированный зачет |
| З 12: правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. | Устный опрос | Дифференцированный зачет |

4. Структура контрольных заданий

4.1. Задания текущего контроля

Раздел 2. Электрические и магнитные цепи.

Тема 2.1. Электрические цепи постоянного тока

4.1.1. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 1: основные понятия о постоянном электрическом токе, о последовательном и параллельном соединении проводников и источников тока, о единицах измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников | - понятие о постоянном токе; - единицы измерения силы тока, напряжения, сопротивления проводников | 5 |
| З 3: основные законы электротехники | - законы Ома |  |

Лабораторно – практическая работа №1«Решение типовых задач на закон Ома».

Задание:

1.Заполните таблицу

| 55 кВт | 1500 Вт | 1,5 МВт | 0,33 кВт | 0,12 МВт | 312 кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ? Вт | ? кВт | ? кВт | ? Вт | ? кВт | ? МВт |

2.Эдс элемента «В» В, а внутреннее сопротивление 1,5 Ом. Батарейка замкнута на сопротивление 8,5 Ом. Каково напряжение на зажимах батарейки?

3. Резистор сопротивлением  «В» Ом включен в цепь постоянного напряжения  100 В. Определите силу тока в резисторе и его мощность.

4.Электродвигатель, подключенный к сети 220 В, потребляет ток  «В» А. Какова мощность двигателя и какое количество энергии он потребляет за 8 часов работы?

Контрольные вопросы:

- От чего зависит мощность потребителя?

- Сформулируйте закон Ома для полной цепи

Критерии оценки:

- Работа выполнена, оформление не соответствует требованиям, на контрольные вопросы ответов нет – оценка 3 (удовлетворительно)

- Работа выполнена, оформление соответствует требованиям, на контрольные вопросы ответов нет – оценка 4 (хорошо)

- Работа выполнена, оформление соответствует требованиям, на контрольные вопросы есть ответы, материал изучен и усвоен – оценка 5 (отлично)

4.1.2. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 1: основные понятия о постоянном электрическом токе, о последовательном и параллельном соединении проводников и источников тока, о единицах измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников | - понятие о постоянном токе; - единицы измерения силы тока, напряжения, сопротивления проводников; - расчет последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; | 5 |
| З 3: основные законы электротехники | - законы Ома - законы Кирхгофа |  |
| З 11: виды и свойства электротехнических материалов | - виды электротехнических материалов; - характеристики электротехнических материалов |  |

Лабораторно – практическая работа №2 «Решение типовых задач по расчету цепей постоянного тока».

Расчетное задание:

- Два резистора сопротивлением «В» кОм и «3В» кОм соединены последовательно, напряжение на втором резисторе 60 В. Определить напряжение на первом сопротивлении.

- Напряжение в сети 120 В. В цепь включены параллельно два проводника сопротивлением «В» Ом и «5В» Ом. Определить силу тока в каждом сопротивлении и мощность соединения.

- В цепь, изображенную на рисунке 1, подано напряжение 12 В. Сопротивления всех резисторов одинаковы и равны «В» Ом. Найдите силу тока, идущего через источник.

Рисунок 1 – Схема для задания 3

Тестовое задание:

1.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной при одной и той же силе тока ?

а) Медный                                                        б) Стальной

в) Оба провода нагреваются одинаково        г) Ни какой из проводов не нагревается

2.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент?

а) Не изменится                                       б) Уменьшится

в) Увеличится                                            г) Для ответа недостаточно данных

3.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе?

а) Оба провода нагреваются одинаково;

б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром;

в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;

г) Проводники не нагреваются;

4. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ?

а) КПД источников равны.

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением.

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД.

5.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом?

а) 10 В                                                                б) 300 В

в) 3 В                                                                   г)  30 В

6. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению ветвей?

а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.

б) Ток во всех ветвях одинаков.

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях схемы.

7. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение?

а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение

в) Смешанное соединение                                 г) Ни какой

8. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соединению ветвей при постоянном токе?

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков.

в) Напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному напряжению.

г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих участках цепи.

9.Что называется электрическим током?

а) Движение разряженных частиц.

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу времени.

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.

г) Порядочное движение заряженных частиц.

10.Расшифруйте аббревиатуру  ЭДС.

а) Электронно-динамическая система      б) Электрическая движущая система

в) Электродвижущая сила                              г)  Электронно - действующая сила.

Контрольные вопросы:

- От чего зависит сопротивление проводника?

- Дайте сравнительную характеристику последовательного и параллельного соединений резисторов.

- Как определить мощность нагрузки?

Критерии оценки:

Критерии оценки расчетной части:

- Работа выполнена, оформление не соответствует требованиям, на контрольные вопросы ответов нет – оценка 3 (удовлетворительно)

- Работа выполнена, оформление соответствует требованиям, на контрольные вопросы ответов нет – оценка 4 (хорошо)

- Работа выполнена, оформление соответствует требованиям, на контрольные вопросы есть ответы, материал изучен и усвоен – оценка 5 (отлично)

Критерии оценки тестового задания:

За 6-7 правильных ответа – оценка 3, за 8-9 правильных ответа - оценка 4, за 10 правильных ответа – оценка 5.

Оценка за всю лабораторно – практическую работу выставляется является среднеарифметической оценкой расчетной и тестовой частей с округлением до целого числа.

Варианты ответов тестового задания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | а | в | б | г | в | а | в | г | в |

4.1.3. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 1: основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей | - расчет сложных соединений проводников; | 5 |
| З 3: основные законы электротехники | - законы Ома - законы Кирхгофа |  |
| З 5: методы расчета электрических цепей | - метод контурных токов; - метод узловых потенциалов |  |

Лабораторно – практическая работа №3 «Решение типовых задач по расчету сложных цепей»

Задание:

- Нарисуйте электрический узел, для которого составлено уравнение по первому правилу Кирхгофа: I1 + I2 – I3 – I4 + I5 = 0

- При расчете цепи постоянного тока методом контурных токов были получены следующие уравнения:

Считая параметры Е1=Е2=Е3= «В» В и R= «0,5В» Ом, найти значения токов I1, I2, I3.Составьте схему соединения резисторов.

- В цепи, изображённой на рисунке 2, рассчитать все токи методом контурных токов. Параметры цепи: Е1 = «В» В, Е2 = «2В»  В, r1 = r2 = 4 Ом, r3 = 1 Ом, r4 = 3 Ом

Рисунок 2 – Схема электрической цепи для задачи 3

Контрольные вопросы:

- Дайте определение понятиям: электрический узел, электрическая ветвь, электрический контур.

- Сформулируйте первое правило Кирхгофа

- Сформулируйте второе правило Кирхгофа

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№1

Тема 2.2. Магнитные цепи.

4.1.4. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 1. Основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных цепей | - расчет характеристик магнитных полей | 5 |

Лабораторно – практическая работа №4 «Решение типовых задач по расчету магнитных цепей».

Задание:

- Определить магнитный поток, пронизывающий сердечник диаметром «В» мм, если магнитная индукция равна 5 Тл.

- Определить напряженность магнитного поля на расстоянии 0,5 м от проводника с током, равным «В» А.

- На проводник с током «В» А, длиной «В» м, помещенный в магнитное поле, действует сила 6 Н. Определить индукцию магнитного поля.

- На проводник длиной 2 м, сопротивлением «В» Ом, при подключении его к источнику с эдс 50 В действует сила 1 Н. Определить индукцию магнитного поля. Внутренним сопротивлением источника можно пренебречь.

- По двум параллельным шинам длиной «В» м протекает ток до 1000 А. На каком расстоянии друг от друга нужно разместить шины, чтобы действующие на них силы не превышали 10 Н?

Контрольные вопросы:

- Как определить величину и направление силы, действующей на проводник с током, помещенный в магнитное поле?

- Как ведут себя два проводника с током, размещенных параллельно друг другу?

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№1

Тема 2.3. Электрические цепи переменного тока.

4.1.5. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 1: основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей | - понятие о переменном токе; - расчет характеристик электрических цепей переменного тока | 5 |

Лабораторно – практическая работа №5 «Решение типовых задач по расчету цепей переменного тока».

Задание:

  - Постройте графики переменного тока с действующим значением тока «В» А при частоте 50, 25, 100 Гц.

- Составьте формулу мгновенного значения напряжения в цепи, если вольтметр на резисторе показывает 36 В.

- Определите сопротивление катушки, индуктивность которой равна «В» мГн, при частоте тока 50 Гц.

- Определите сопротивление конденсатора, емкость которого равна «В» мФ, при частоте тока 50 Гц.

- Цепь из последовательно соединенных резистора «В» Ом, катушки с индуктивным сопротивлением «В» Ом и конденсатора с емкостным сопротивлением «В» Ом подключена к источнику напряжения 100 В. Определите  падение напряжения на каждом элементе.

Контрольные вопросы:

- Дайте определение понятию «переменный ток».

- Перечислите основные характеристики переменного тока.

- Какие сопротивления называются реактивными?

- Запишите формулы для нахождения индуктивного и емкостного сопротивлений.

- Как ведет себя вектор тока по отношению к вектору напряжения в ЭЦ:

А) с активным сопротивлением;

Б) индуктивностью;

В) емкостью?

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№1

4.1.6. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 1: основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей | - понятие о переменном токе; - расчет характеристик электрических цепей переменного тока; - расчет трехфазных цепей переменного тока | 5 |

Лабораторно – практическая работа №6 «Решение типовых задач по расчету цепей трехфазного тока».

Задание:

- Трехфазная цепь состоит из соединенных звездой катушек индуктивностью «В» мГн. Определите фазные и линейные напряжения, если сила фазного тока 1 А, а его частота 400 Гц.

- Три конденсатора, емкостью «В» мкФ каждый, соединены треугольником. Определите фазные и линейные токи в цепи, если линейное напряжение 380 В.

- В каждую фазу включены: активное сопротивление «В» Ом, емкостное – «В» Ом и индуктивное – «В» Ом. Определите линейные и фазные токи при соединении фаз звездой и треугольником, если линейное напряжение равно 380 В.

Контрольные вопросы:

- Какой из токов больше в трехфазной симметричной электрической цепи, соединенной звездой: линейный или фазный?

- Какой из токов больше в трехфазной симметричной электрической цепи, соединенной треугольником: линейный или фазный?

- Какое напряжение больше в трехфазной симметричной электрической цепи, соединенной звездой: линейное или фазное?

- В чем преимущества 3-хфазной системы переменного тока перед совокупностью 3-х однофазных?

- Каково назначение нейтрального провода?

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№1

Раздел 3. Электротехнические устройства.

Тема 3.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения.

4.1.7. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| У 2: производить контроль параметров работы электрооборудования | - снятие показаний измерительных приборов в цепи управления работой электрооборудования | 5 |
| У 3: рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов | - расчет параметров схемы; - составление и сборка схемы включения приборов при измерении различных электрических величин |  |
| У5: читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | - чтение принципиальных схем; -чтение электрических схем; - чтение монтажных схем |  |
| У6: проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ | - проведение сращивания, спайки и изоляции проводов; - контроль качества выполняемых работ |  |
| З 2: сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов | - прямой и косвенный методы измерения электрических величин; - характеристики измерительных приборов |  |
| З 4: правила графического изображения и составления электрических схем | - условно-графическое обозначение электроизмерительных приборов |  |
| З 7: принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | - принцип действия и устройство электроизмерительных приборов |  |
| З 9: способы экономии электроэнергии | - экономия электроэнергии |  |
| З 10: правила сращивания, спайки и изоляции проводов | - правила сращивания, спайки и изоляции проводов |  |
| З 12: правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. | - действие тока на человека; - меры безопасности от поражения электрическим током |  |

Лабораторно – практическая работа №7 «Электрические измерения в цепях постоянного тока».

Задание:

- Нарисуйте принципиальную схему изображенной электрической цепи (рисунок 3).

- Отметьте на принципиальной схеме знаками (+, - ) полярность зажимов электроизмерительных приборов, а стрелками – направление тока в цепи.

- Определите фактическое напряжение на лампе (Uлф).

- Определите номинальное сопротивление лампы (Rлн ).

- Определите фактическое сопротивление лампы (Rлф ).

- Отметьте на принципиальной схеме точками (А, В, С, …) возможные места включения амперметра для измерения силы тока в цепи.

Рисунок 3 – Электрическая цепь

Контрольные вопросы:

- Как измерить сопротивление методом непосредственной оценки?

- Как измерить сопротивление косвенным методом?

- Как измерить сопротивление мостовым методом?

- Почему фактическое сопротивление лампы не совпадает с номинальным?

- Определите назначение реостата в цепи (рисунок 3).

- Какие произойдут изменения в цепи, если ручку реостата сдвинуть вправо (рисунок 3)?

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№1

Тема 3.2. Трансформаторы.

4.1.8. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 6: основные элементы электрических сетей | - повышающие и понижающие трансформаторные подстанции; - линии электропередач | 5 |
| З 7: принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | - принцип действия и устройство трансформаторов |  |

Лабораторно – практическая работа №8 «Решение типовых задач по расчету трансформаторов».

Расчетное задание:

- Найдите эдс, индуцированную в первичной обмотке трансформатора с числом витков 1000, если он подключен к сети переменного напряжения частотой 400 Гц, а магнитный поток в магнитопроводе  Фm = «В» *10-4 Вб.

- Трансформатор понижает напряжение с 6 кВ до 0,4 кВ. Определите количество витков во вторичной обмотке, если в первичной обмотке «100В»  витков.

- На выходе трансформатора мощность равна «В» Вт. Его КПД равен 75%. Определите силу тока, протекающего в первичной обмотке, если известно, что он подключен к сети 220 В.

Тестовое задание

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых потребителей?

а) измерительные                                                               б) сварочные

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы

2.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора тока?

а) Амперметр                                                                    б) Вольтметр

в) Омметр                                                                          г) Токовые обмотки ваттметра

3. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 В, на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации.

а) 60                                                                         б) 0,016

в) 6                                                                           г) 600

4. Почему сварочный трансформатор изготавливают  на сравнительно небольшое вторичное напряжение? Укажите неправильный ответ.

а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности.                                                                         б) Для улучшения условий безопасности сварщика

в) Для получения крутопадающей внешней характеристики

г) Сварка происходит при низком напряжении.

5.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора?

а) Закон Ома                                                              б)  Закон Кирхгофа

в) Закон самоиндукции                                             г) Закон электромагнитной индукции

6. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т Т) и трансформаторы напряжения (ТН)?

а) ТТ в режиме короткого замыкания, ТН в режиме холостого хода;

б) ТТ  в режиме холостого хода, ТН в режиме короткого замыкания;

в) Оба трансформатора в режиме холостого хода;

г) Оба трансформатора в режиме короткого замыкания

7.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных зажимах?

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы

8.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент трансформации?

а) Режим нагрузки                                                                б)  Режим холостого хода

в) Режим короткого замыкания                                            г)  Ни один из перечисленных

9. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора?

а)  Малым коэффициентом трансформации

б)  Возможностью изменения коэффициента трансформации

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей

г)  Мощностью

10. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору напряжения?

а)  вольтметр                                                                        б)  амперметр

в) обмотку напряжения ваттметра                                     г)  реле напряжения

Контрольные вопросы:

- Для чего предназначены трансформаторы?

- Почему магнитопровод трансформатора собирают из отдельных тонких листов электротехнической стали?

- Чему равно отношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток однофазного трансформатора?

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№2

Варианты ответов тестового задания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | б | а | г | г | а | в | б | в | б |

Тема 3.3 Электрические машины

4.1.9. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| У 1: контролировать выполнение заземления, зануления | - проверка наличия заземления; - проверка наличия зануления | 5 |
| У 2: пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании | - пуск и остановка двигателей постоянного и переменного тока на оборудовании |  |
| У 3: рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов | - расчет параметров схемы; - составление и сборка схемы включения приборов при измерении различных электрических величин; - сборка схемы включения электрических машин и механизмов |  |
| У 4: снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации | - снятие показаний электроизмерительных приборов; - соблюдение мер безопасности при эксплуатации электрооборудования; - соблюдение правил эксплуатации электрооборудования |  |
| З 7: принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | - принцип действия и устройство электрических машин |  |
| З 8: двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки | - двигатели постоянного тока: устройство, принцип действия, пуск, остановка; - двигатели переменного тока: устройство, принцип действия, пуск, остановка |  |
| З 12: правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. | - действие тока на человека; - меры безопасности от поражения электрическим током |  |

Лабораторно – практическая работа №9 «Пуск электрических машин»

Задание:

1.Изучить различные способы пуска двигателей переменного и постоянного тока.

2.Зарисовать схемы пуска асинхронных двигателей в тетрадь.

3.Объяснить принцип работы асинхронных двигателей при различных способах пуска.

4. Ответить на вопросы теста.

Рисунок 4 – Схемы способов пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: а — прямой; б — реакторный; в — автотрансформаторный; г — с переключением со звезды на треугольник.

Рисунок 5 - Схема пуска асинхронного двигателя с помощью пускового реостата

Тестовое задание:

1.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя  вводят дополнительное сопротивление?

а)  Для получения максимального начального пускового момента;

б)  Для получения минимального начального пускового момента;

в)  Для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток;

г) Для увеличения КПД двигателя

2.Как изменить направление вращения магнитного поля статора асинхронного трехфазного двигателя?

а) Достаточно изменить порядок чередования всех трёх фаз;

б) Достаточно изменить порядок чередования двух фаз из трёх;

в) Достаточно изменить порядок чередования одной фазы;

г) Это сделать не возможно

3.Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнитное поле асинхронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц?

а) 1000 об/мин                                                               б) 5000 об/мин

в) 3000 об/мин                                                               г)  100 об/мин

4.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из изолированных листов электротехнической стали?

а) Для уменьшения  потерь на перемагничивание;

б) Для уменьшения потерь на вихревые токи;

в) Для увеличения сопротивления;

г) Из конструкционных соображений

5.При регулировании частоты вращения магнитного поля асинхронного двигателя были получены следующие величины: 1500; 1000; 750 об/мин. Каким способом осуществлялось регулирование частоты вращения?

а) Частотное регулирование.                                    б) Полюсное регулирование.

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни одним из выше перечисленного

6.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе?

а) Статор                                                                        б) Ротор

в) Якорь                                                                          г) Станина

7.С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают контактными кольцами и щетками?

а)  Для соединения ротора с регулировочным реостатом

б) Для соединения статора с регулировочным реостатом

в) Для подключения двигателя к электрической сети

г)Для соединения ротора со статором

8.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора?

а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора

б) Со скоростью, большей скорости вращения поля токов статора

в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора

г) Скорость вращения ротора определяется заводом - изготовителем

9. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора синхронного двигателя?

а) К источнику трёхфазного тока                                    б) К источнику однофазного тока

в) К источнику переменного тока                                    г)  К источнику постоянного тока

10. В качестве, каких  устройств используются синхронные машины?

а)  Генераторы                                                                   б) Двигатели

в)  Синхронные компенсаторы                                         г) Всех перечисленных

Контрольные вопросы:

1. Как осуществить прямой пуск асинхронного двигателя в сеть?

2. В чем заключается асинхронный способ пуска синхронных двигателей?

3. Какие преимущества у двигателей постоянного тока параллельного возбуждения?

4. Как осуществить реверс двигателей переменного и постоянного тока?

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№2

Варианты ответов тестового задания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | б | в | а | б | б | б | а | а | г |

Тема 3.4 Аппаратура управления и защиты

4.1.10. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 6: основные элементы электрических сетей | - повышающие и понижающие трансформаторные подстанции; - линии электропередач | 5 |
| З 7: принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | - принцип действия и устройство аппаратов защиты и управления; - схема передачи электроэнергии от производителей к потребителям |  |
| З 9: способы экономии электроэнергии | - экономия электроэнергии |  |

Лабораторно – практическая работа №10 «Выбор предохранителей и автоматических выключателей».

Задание:

1. Рассчитать ток плавкой вставки предохранителя для защиты электрической сети. В жилом доме к групповому этажному щитку освещения напряжением 220 В подключены четыре квартиры, потребляемая мощность осветительных и нагревательных токоприемников которых соответственно равна: 2,4; 1,2; 2,8; 3 кВт.

2. Выбрать плавкие предохранители для защиты цепи осветительной нагрузки. Мощность всех ламп накаливания Р =1900 Вт. Напряжение сети 220 В.

3. Выбрать автоматический выключатель для управления и защиты группы ламп накаливания общей номинальной мощностью Рн = 3 кВт. Номинальное напряжение сети Uн = 220 В.

Контрольные вопросы:

1. Назначение и принцип действия предохранителей.

2. Назначение и принцип действия автоматического выключателя.

3. Основные правила выбора предохранителя.

4. Основные правила выбора автоматического выключателя.

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№1

4.2. Задания промежуточной аттестации

4.2.1. Текст задания

Вариант 1

1.1 Сопротивление проводника при увеличении его длины в 2 раза…? (1 балл)

А) увеличится в 4 раза                          В) уменьшится в 2 раза

Б) увеличится в 2 раза                           Г) не изменится

1.2 При последовательном соединении 2 резисторов общее сопротивление…? (1 балл)

А) R0= R1+R2;  Б) R0= R1- R2; В) R0= R1×R2; Г) R0= R1×R2/( R1+R2)

1.3 Сумма токов в электрическом узле равна…? (1 балл)

А) сумме напряжений; Б) 1; В) 0; Г) сумме сопротивлений

1.4 Индуктивность катушки медного провода измеряется в …? (1 балл)

А) Генри; Б) Вебер; В) Тесла; Г) Джоуль

1.5  Изменение величины переменного тока происходит по закону…? (1 балл)

А) тангенса; Б) косинуса; В) синуса; Г) котангенса

1.6 Количество колебаний напряжений в секунду называется…? (1 балл)

А) периодом; Б) частотой; В) амплитудой; Г) скоростью

1.7 Каким прибором измеряется сила тока? (1 балл)

А) вольтметром; Б) амперметром; В) ваттметром; Г) омметром

1.8 Принцип действия трансформатора основан на действии закона…? (1 балл)

А) тяготения                                        В) электромагнитной индукции

Б) сохранения энергии                        Г) инерции

1.9  Для преобразования механической энергии в электрическую применяют…? (1 балл)

А) трансформатор;  Б) электродвигатель; В) реостат; Г) генератор

1.10 Для защиты оборудования от токов короткого замыкания применяют…? (1 балл)

А) выключатели; Б) реле; В) предохранители; Г) лампочки

1.11 Определить силу тока в лампе сопротивлением 240 Ом, включённой на напряжение 220 В. (1 балл)

1.12 Определить расход электроэнергии при работе двигателя в течении 2 часов от сети напряжением 220 В, сила тока в цепи 5 А.  (2 балла)

1.13 Определить полезную мощность на валу двигателя, если потребляемая мощность из сети составляет 90 кВт, а КПД равно 90%.   (2 балла)

Вариант 2

2.1 Сопротивление проводника при увеличении его сечения в 2 раза…? (1 балл)

А) увеличится в 2 раза                         В) уменьшится в 2 раза

Б) не изменится                                     Г) увеличится в 2 раза

2.2 При параллельном соединении двух резисторов…? (1 балл)

А) Uо = U1= U2; Б) Iо = I1= I2; В) Rо = R1= R2; Г) Ро = Р1= Р2

2.3 Сопротивление проводника зависит от …? (1 балл)

А) приложенного напряжения              В) направления электрического тока

Б)  материала проводника                     Г) величины протекающего тока

2.4. Направление силы, действующей на проводник с током, помещенный в магнитное поле, определяется по правилу…? (1 балл)

А) Ленца ;  Б) «правой руки» ; В) «буравчика»; Г) «левой руки»

2.5 Частота тока равна 50 Герц. Чему равен период? (1 балл)

А) 0,02 с; Б) 1 с; В) 0,1 с; Г) 2 с

2.6 Сколько выводов обмоток на статоре трёхфазного генератора? (1 балл)

А) 2; Б) 4; В) 6; Г) 8

2.7  Линейное напряжение сети равно 380В. Чему равно фазное

напряжение, если фазы соединены треугольником? (1 балл)

А) 127В;  Б) 220В; В) 380В; Г) 660В

2.8 Амперметр имеет сопротивление…? (1 балл)

А) малое;  Б) большое; В) зависит от системы прибора; Г) зависит от тока в цепи

2.9  Сколько обмоток у однофазного трансформатора? (1 балл)

А) одна;  Б) две; В) три; Г) четыре

2.10  Для преобразования электрической энергии в механическую применяют…? (1 балл)

А) трансформатор; Б) электродвигатель; В) реостат; Г) генератор

2.11 Определить падение напряжения на резисторе сопротивлением 40 Ом, если через него протекает ток 5 А?  (1 балл)

2.12  Определить коэффициент трансформации для трансформатора, который понижает напряжение с 10 кВт до 400 В.  (2 балла)

2.13  Определить КПД двигателя, если потребляемая мощность из сети составляет 70 кВт, а потери равны 7 кВт.  (2 балла)

КЛЮЧ К ТЕСТАМ

| Вариант 1 |  | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер вопроса | Ответ | Номер вопроса | Ответ |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 | Б А В А В Б Б В Г В 0,9 А 2200Вт 81 кВт | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 | В А Б Г А В В А Б Б 200 В 25 90% |

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы составили 14 – 15 баллов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы составили 12 – 13 баллов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы составили 10 – 11 баллов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы составили до 9 баллов включительно.

Время на выполнение: 30 мин.

5. Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 65 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 65 | 2 | неудовлетворительно |

6. Перечень используемых материалов, оборудования и информационных источников

Основные источники:

- В.М. Прошин. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / В.М. Прошин. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с.

- В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. Сборник задач по электротехнике: пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – М.: Издательский центр «академия», 2010. – 128 с.

- Г.В. Ярочкина. Контрольные материалы по электротехнике: учеб. пособие для нач. проф. образования / Г.В. Ярочкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 112 с.

Дополнительные источники:

- Диск с обучающей программой: «Практикум электромонтера по ремонту электрооборудования».

- Диск с обучающей программой «Электротехника».