Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ПО ПРОФЕСССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ. 02 Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического регулирования

(наименование модуля)

18.01.28 Оператор нефтепереработки (квалификация: оператор технологических установок; слесарь по ремонту технологического оборудования)

(код и наименование профессии/специальности)

Оренбург, 2020

Разработчики:

Н.М. Прокудина преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ «ОГК»

Эксперты от работодателя:

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Председатель МЦК технического и технологического обеспечения производства

_________________/Туркевич С.Г./

«31» августа 2020 г.

Утверждаю

Заместитель директора

______________ /Ермакова Н.И./

«02»  сентября 2020 г.

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.02 Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического регулирования  является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического регулирования».

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен квалификационный. Итогом этого экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК 02.01 | Дифференцированный зачёт | Защита и оценка лабораторно-практических работ Тестирование Оценка выполнения самостоятельной работы |
| УП.02 | Дифференцированный зачёт | Оценка выполнения работ на учебной практике |
| ПП.02 | Дифференцированный зачёт | Оценка выполнения работ на производственной практике |

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции:

Таблица 2

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.1Наблюдать за работой контрольно- измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку. | Наблюдать за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку |
| ПК 2.2. Обеспечивать своевременную поверку контрольно-измерительных приборов. | Обеспечивать своевременную поверку контрольно-измерительных приборов. |
| ПК 2.3. Проводить монтаж, демонтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации. | Проводить монтаж, демонтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Положительная характеристика работодателя |
|  | Участие в профессиональных конкурсах, днях открытых дверей, исследовательской работе. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Рациональное распределение времени на всех этапах решения задач |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Полнота анализа рабочей ситуации |
|  | Своевременная проверка и самопроверка выполненной работы |
|  | Грамотная корректировка и своевременное устранение допущенных ошибок в своей работе |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Активное использование различных источников для решения профессиональных задач |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Активное использование в учебной деятельности и в ходе практики информационных и коммуникационных ресурсов |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с учащимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики. |
|  | Активное участие в жизни коллектива. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Участие во внеурочной работе с учетом подготовки к исполнению воинской обязанности, военных сборах. |

2.2. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПО 1 | обслуживания и наладки средств автоматики; |
| ПО 2 | ремонта средств автоматики |

уметь:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | обслуживать и настраивать средства контроля и автоматического регулирования; |
| У 2 | проводить подготовку приборов к поверке, сдавать приборы, принимать их после поверки; |
| У 3 | составлять дефектные ведомости для текущего и капитального ремонтов. |

знать:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| З 1 | элементы автоматического регулирования, дистанционного управления и передачи показаний на расстояние; |
| З 2 | правила пользования контрольными приборами и схемы проверки; |
| З 3 | методы прозвонки пирометрических трасс и опрессовки импульсных линий; |
| З 4 | методы выявления дефектов в работе приборов и их устранение; |
| З 5 | устройство и принцип действия средств автоматики, правила их обслуживания; |
| З 6 | слесарное дело; |
| З 7 | основы электроники; |
| З 8 | порядок расчёта и ведения поправок к показаниям приборов; |
| З 9 | основные процессы переработки нефти, нефтепродуктов и газов; |
| З 10 | правила освоения и внедрения новых средств контроля и автоматического регулирования; |
| З 11 | основы радио. |

2.3. Требования к портфолио

Тип портфолио – смешанный.

Общие компетенции, для проверки  которых используется  портфолио:

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется портфолио:

ПК 2.1  Наблюдать за работой контрольно- измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

ПК 2.2. Обеспечивать своевременную поверку контрольно-измерительных приборов.

ПК 2.3. Проводить монтаж, демонтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Структура портфолио:

1.Титульный лист

2. Содержание

3. Самостоятельная работа обучающегося:

а) Сообщения по заданной теме;

б) Составление описаний на приборы, таблицы

Критерии оценки портфолио:

- оценка «отлично» - не менее пятнадцати выполненных самостоятельно заданий по пункту а, и не менее пяти выполненных заданий по пункту б, а также имеются дополнительно выполненные творческие задания в виде рефератов, кроссвордов, презентаций;

- оценка «хорошо» - впортфолио содержится не менее десяти выполненных самостоятельно заданий по каждому пункту а, и  не  менее  трёх  заданий  по  пункту б;

- оценка «удовлетворительно» - впортфолио содержится не менее пяти выполненных  самостоятельно заданию по  пункту а, и  не  менее  двух  заданий  по  пункту  б;

- оценка «неудовлетворительно» - отсутствие портфолио.

3. Оценка освоения теоретического  курса профессионального модуля

ПМ.02 Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического регулирования

3.1. Задания для оценки освоения МДК 02.01 Обслуживание технических средств автоматизации

3.1.1. Задания входного контроля

Тестирование

Проверяемые результаты обучения: З 1, З 2, З 5, З 6, З 7, З 10, З 1

Вариант 1

Инструкция: выберите один правильный ответ из предложенных

1.Какова единица измерения  давления:

а) Па          б) Н/м²     в) кг/час     г) мм рт.ст.

2.Давление выше атмосферного называется:

а) дроссельное    б) вакуум    в) избыточное   г) атмосферное

3. Какой инструмент используют для измерения размеров деталей?

а) манометр    б) ареометр    в) психрометр     г) штангенциркуль

4)  Вольтметр в электрическую цепь подключается:

а) последовательно   б) вертикально   в) параллельно

г)последовательно и параллельно нагрузке

5) Прибор для измерения сопротивления:

а) вольтметр    б) амперметр   в) частометр   г) омметр

6) Единица измерения электрического тока:

а) В     б) А   в) Ом   г) Па

7) Какая шкала применяется в России на практике для измерения температуры?

а) Ранкина   б) Фаренгейта   в) Кельвина   г) Цельсия

8)Резистор это:

а) сопротивление    б)предохранитель     в) заглушка   г) разъем

9) С помощью какого инструмента нарезают внутреннюю резьбу?

а) бокорезы   б) лерка   в) сверло   г) метчик

10) Определите цену деления шкалы прибора

Цена деления шкалы составит -------°С:

0              20           40          60         80         100

Вариант 2

Инструкция: выберите один правильный ответ из предложенных

- Как включается амперметр в электрическую цепь?

а) параллельно нагрузке  б) последовательно с нагрузкой

в) последовательно и параллельно нагрузке

г) вертикально

- Как называется прибор для измерения вакуума?

а) манометр    б) вакуумметр    в) омметр      г) барометр

- В каких единицах измеряется давление?

а) Джоуль   б) Па   в) кг/час      г) мм

- С помощью какого инструмента можно нарезать наружную резьбу?

а) метчик   б) лерка    в) сверло   г) круглогубцы

- Вольтметром измеряют:

а) силу тока   б) сопротивление   в) напряжение  г) давление

- В каких единицах измеряется мощность электрического тока

а) ампер    б) Ом   в) Вольт   г) Ватт

- Что не указывается на шкале электрического прибора?

а) род тока   б) материал изоляции    в) испытательное напряжение    г) материал изоляции

- Каким прибором измеряют избыточное давление?

а) манометром   б) вакуумметром     в) омметром    г)  барометром

- Какой инструмент используют для измерения размеров деталей?

а) манометр    б) ареометр    в) психрометр     г) штангенциркуль

- Определите цену деления шкалы прибора

Цена деления составит______ кгс/см²

0              10           20          30         40          50

Критерии оценки:

За каждый правильный ответ начисляется по 2 балла. Максимальная сумма – 20 баллов. Тестовое задание считается не сданным, если сумма составляет менее  10 баллов.

| Доля правильных ответов | Сумма баллов | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 5-6 | от 10 до 12 | удовлетворительно |
| 7-8 | от 14 до 16 | хорошо |
| 9-10 | от 18 до 20 | отлично |

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

Вариант 1                                                                  Вариант 2

1.в                                                                    		1.а

2.в                                                                     		2.б

3.г                                                                        	3.б

4.в		            4.б

5.г	           	5.в

6.б                                                             		6.г

7.г                                                                    		7.г

8.а	        	8.а

9.г                                                                       	9.г

10.4°С                                                                 	10.2 кгс/см²

3.1.2. Задания текущего контроля

Тестовые задания к разделу 1

Проверяемые результаты обучения: З 1-2, З.5, З 7-11

Вариант 1

Инструкция: выберите один правильный ответ из предложенных

- Класс точности измерительного прибора 1,5, чему будет равна приведенная погрешность?

а) 1,5      б) 1,5%      в) ± 1,5%        г) – 1,5%

- Как называется прибор, чувствительный элемент которого является капиллярная трубка, заполненная ртутью или спиртом?

а) термопара   б) термометр сопротивления

в) манометрический термометр    г) термометр расширения

- Метод измерения расхода, при котором в качестве первичного преобразователя используется сужающее устройство, называется:

а) переменного перепада    б) постоянного перепада    в) ультразвуковой    г) вихревой

- Чувствительный элемент манометрического термометра - это:

а) проводник    б) капилляр   в) термоэлектрод   г) термобаллон

- Какой из приборов не относится к уровнемерам:

а) емкостный уровнемер    б) указательное стекло   в)  ротаметр

- Какие из классов точности средств измерений относятся к рабочим приборам?

а) 0,4 - 1,0      б) 1,0 – 1,5       в) 0,16- 0,25    г)   0,05- 0,1

- Отказы средств КИП бывают внезапные и …

А) неожиданные    б) постепенные    В) внеочередные    г) запланированные

- Для чего служит подвижная опора преобразователя МП-П?

а) для настройки начального значения выходного сигнала

б) для настройки диапазона

в) для создания колебаний выходного сигнала

г) для регулирования промежуточных значений

- Инструмент для чистки сопла элемента «сопло-заслонка» пневматических приборов?

а) нить    б) отвертка   в) игла    г)круглогубцы

10. Какая из операций поверки является основной?

а) внешний осмотр   б) определение погрешности прибора

в) заполнение протокола   г) проверка изоляции

11.   Оборудование для поверки пружинных манометров:

а) грузопоршневой манометр   б) магазин сопротивлений

в) образцовый манометр   г) редуктор давления

- В течение какого времени выдерживают пружинный манометр для проверки герметичности трубки Бурдона?

а) 15 мин.    б) 1час    в) 5 мин.    Г) 20 мин.

- Указатель прибора вторичного КСП-3 медленно перемещается вдоль шкалы, потому что…

а) двигатель вышел из строя   б) оборвалась лавсановая нить

в) загрязнился реохорд    г) загрязнился указатель

- Какая из операций не может относиться к текущему ремонту прибора?

а) замена стрелки   б) наружный осмотр   в) чистка прибора   г) разборка и сборка механизма

- Как называется газоанализатор, с помощью которого определяют компонентный состав газа?

а) конус   б) отверстие   в) плоский диск с отверстием в центре   г)окружность

# Вариант 2

Инструкция: выберите один правильный ответ из предложенных

# 1.  Какие из классов точности средств измерений относятся к рабочим приборам?

а) 2,5 – 4,0           б) 1,0 -1,5              В) 0,2 – 1,0          Г) 0,05 - 0,1

2. Основной операцией поверки прибора является:

а) внешний осмотр  б) определение вариаций   в) настройка   г) определение основной погрешности

# 3. Какой из перечисленных электроизмерительных приборов служит для определения величины сопротивления?

а) амперметр			в) омметр

б) вольтметр			г) частотомер

# 4. Событие, которое заключается в полной или частичной утрате прибором работоспособности называется…

а) износ        б) отказ              в) ремонт           г) герметизация

5. Инструмент для чистки сопла элемента «сопло-заслонка» пневматических приборов?

а) нить    б) отвертка   в) игла    г)круглогубцы

6. Пружинный манометр выдерживают при максимальном давлении в течении 5 минут для…

а) для проверки герметичности трубки Бурдона

б) для определения степени износа прибора

в) для определения погрешности прибора

г) для определения  вариации  показаний

7.  Какую жидкость используют для заправки демпферных стаканчиков пневматических преобразователей?

а) спирт                                                         в) раствор кислоты

б) вода                                                            г) кремнийорганическая жидкость ?

8. Как называется элемент преобразователя МП-П для настройки диапазона?

а) корректор            	                в) пневмореле

б) подвижная опора                г) сопло-заслонка

# 9.Относительная погрешность прибора рассчитывается по формуле:

а) Ι= А1  –А 2		в) γ= Δ/Хп 100 %

б) Ι= А – А1 			г) δ= Δ/А' 100%

# 10.Для чего служит подвижная опора преобразователя МС-П?

а) для настройки  начального  значения  выходного  сигнала

б) для настройки диапазона

в) для регулировки промежуточных значений

г) для создания колебаний выходного сигнала

11.Какая из неисправностей не имеет отношения к термометру сопротивления?

а) замыкание обмотки датчика на корпус

б) обрыв обмотки датчика

в) повреждение защитной  гильзы

г) разгерметизация термосистемы

12.Устройство, которое используется как источник  давления при ремонте и поверке пружинных манометров,   называется…

а) грузопоршневой  манометр                      в) образцовый манометр

б) магазин сопротивлений                              г) редуктор давления

13.Если прибор признан годным к применению, то на корпус ставится….

а) штамп                                             б) поверительное  клеймо

в) печать                                             г) отметку

14.Элемент вторичного пневматического  прибора давления ПВ, который подлежит замене вследствие остаточной деформации - …

1) сопло            б) дроссель             в) сильфон                    г) рычаг

15.Какая из операций не может относиться к текущему ремонту прибора?

а) разборка и сборка измерительного механизма

б) наружный осмотр

в) чистка прибора

г) замена стрелки

Критерии оценки:

За каждый правильный ответ начисляется по 5 баллов. Максимальная сумма – 75 баллов. Тестовое задание считается не сданным, если сумма составляет менее 40 баллов.

| Доля правильных ответов | Сумма баллов | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 8-10 | от 40 до 50 | удовлетворительно |
| 11-13 | от 55 до 65 | хорошо |
| 14-15 | 70-75 | отлично |

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ:

| Вариант 1 1.в 2.г 3.а 4.г 5.в 6.б 7.б 8.б 9.в 10.б 11.в 12.в 13.г 14.г 15.в | Вариант 2 1.б 2.г 3.в 4.б 5.б 6.а 7.г 8.б 9.г 10.б 11.г 12.а 13.б 14.в 15.а |
| --- | --- |

Тестовые задания к разделу 2

Проверяемые результаты обучения: З 1-8, З 10-11

Вариант 1

1.Сечение жил кабеля выбирают в зависимости от

а) силы тока   б) напряжения   в) изоляции  г) сопротивления

2. Виды радиоэлектронного монтажа:

а) объемный   б) неразъемный   в) печатный   г) разъемный

3.Соединения труб трубных проводок могут быть…

а) разъемные   б) спаянными   в) неразъемные

4. Как на схемах автоматизации обозначают прибор для измерения давления показывающий регистрирующий?

а)ТI                 б)FQI                      в)LIF                       г)PIR

5. Резистор, который имеет резко выраженную зависимость от  температуры, называется…

а)терморезистр     б)варистор   в)потенциометр   г)варикапы

6.Какой класс точности должен иметь манометр при рабочем давлении сосуда 2,5 Мпа?

а) 1,5     б) 2,5       в) 3,0         г) 1,0

7. Исполнительный механизм, работающий на сжатом воздухе, называется…

а) гидравлическим    б) пневматическим    в)электрическим    г) ультрозвуковым

8. Как называется устройство для настройки «0» значения выходного сигнала прибора?

а) арретир    б)винт    в)корректор   г)противовес

9.Манометры и соединительные сосуды их с сосудом должны быто защищены от…

а) высокой температуры   б) замерзания   в) влаги

10.Поверка манометров производится…

а)1раз в 12 месяцев    б) 1 раз в 6 месяцев   в) 1 раз в 2 года   г) 2 раза в 12 месяцев

Вариант 2

- Изоляцию кабеля выбирают в зависимости от

а) силы тока   б) напряжения   в) сопротивления   г) изоляции

- Пайка- это соединение

а) разъемное   б) неразъемное   в) объемное   г) монтажное

- Как на схемах автоматизации обозначают прибор для измерения температуры  показывающий?

А)TI 		б)FQI		в)LIA		г)PIR

4. Устройство, которое выполняет команду регулятора, называется…

а) регулятор   б) реле --   в) исполнительный механизм      г) пневморелле

5. Система из двух или более токопроводящих обкладок, разделенных диэлектриком и предназначенных для создания емкости, называется…

а) резистор    б) реле    в) конденсатор     г) трансформатор

6. Какой класс точности должен иметь манометр при рабочем давлении сосуда свыше 2,5МПА?

а) 1,5     б) 2,0      в) 1,5     г) 2,5

7. Какой из представленных элементов не является чувствительным элементом деформационных приборов давления?

а) мембрана    б) диафрагма    в) трубка Бурдона    г) сильфон

8. Как называется устройство для гашения колебаний выходного сигнала преобразователя давления МП-П?

а) сопло-заслонка    б)пневмореле    в)демпферный стаканчик     г) сопло

9.Манометры и соединительные сосуды их с сосудом должны быто защищены от…

а) высокой температуры   б) замерзания   в) влаги

10.Поверка манометров производится…

а)1раз в 12 месяцев    б) 1 раз в 6 месяцев   в) 1 раз в 2 года   г) 2 раза в 12 месяцев

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ:

| Вариант 1 1.а 2.а,в 3.а,в 4.г 5.а 6.б 7.а 8.в 9.б 10.а | Вариант 2 1.б 2.б 3.а 4.б 5.в 6.в 7.б 8.в 9.б 10.а |
| --- | --- |

Лабораторно-практическое занятие «Определение  вида  ремонта. Составление дефектной ведомости на ремонт приборов»

Проверяемые результаты обучения: З 1-2, З 4-11, У 1-3

Цель: приобретение практических навыков определять вид ремонта на приборы давления и температуры

Общие указания:

Ремонтом  называют замену неисправных элементов, устранение изъянов, починку и т.п.

В зависимости от объема ремонтных работ различают следующие виды ремонтов: текущий, средний, капитальный.

Текущий ремонт средств КИПиА производит эксплуатационный персонал участка КИПиА.

Средний ремонт предусматривает частичную ил полную разборку и настройку измерительной, регулирующей или других систем приборов; замену деталей, чистку контактных групп, узлов и блоков.

Капитальный ремонт регламентирует полную разборку прибора или регулятора с заменой деталей и узлов, пришедших в негодность; градуировку, изготовление новых шкал и опробование прибора после ремонта на испытательных стендах с последующей поверкой (государственной или ведомственной).

Порядок выполнения:

1. Изучить виды ремонта

2. Заполнить таблицу

| Причина неисправности | Вид ремонта |
| --- | --- |
| Приборы давления |  |
| Перекрыт вентиль в линии отбора давления |  |
| Пережата прокладка между манометром и накидной гайкой штуцера |  |
| Повышенное трение в передающем механизме; износ зубцов сектора |  |
| Неисправность приводного механизма |  |
| Большие зазоры в кинематических звеньях |  |
| Срабатывание зубьев или шестерни передаточного механизма |  |
| Приборы температуры |  |
| Увеличился зазор между контактодержателями и магнитами |  |
| Окислены или обгорели контактные группы |  |
| Нарушена герметичность капилляра (обрыв, засорение рабочего сечения) |  |
| Соединенный капилляр имеет замятины, перегибы, скрутки |  |
| Плохой контакт в местах подключения «датчика – линии – регистрирующего прибора» |  |
| Неправильно произведен монтаж датчика |  |
| Резкое изменение температуры свободных концов датчика |  |

Лабораторно-практическое  занятие «Поверка средств измерений»

Проверяемые результаты обучения: З 1-11, У 1-2

Цель занятия: приобретение  практических  навыков  в  проведении  поверки    манометрического  термометра

Общие  указания:

Поверка  манометрического  термометра проводится  на  поверочном  стенде, который  включает  в  себя  образцовый  термометр  и  ёмкость  для  погружения термобаллона. Поверка  прибора  проводится  по  3 контрольным  точкам  при  прямом  и  обратном  ходе. Затем  рассчитываются  абсолютная  и  приведённая  погрешности  прибора.

Операции  поверки  манометрического  термометра:

- Внешний  осмотр.

- Определение  основной  погрешности  прибора  и  вариации  показаний.

- Проверка  срабатывания  сигнального  устройства.

Порядок  выполнения  работы:

- Провести  поверку  манометрического  термометра.

- Оформить  результаты  поверки. (Приложение 1)

- Рассчитать  абсолютную, приведённую  погрешности  и  вариацию  показаний.

- Оформить  отчёт.

Приложение 1

Протокол  поверки  манометрического  термометра

Манометрический  термометр №________  Класс  точности_______________

Образцовый  термометр № ____________ Класс  точности_________________

Поверка  проводилась  на  оборудовании_______________________________

__________________________________________________________________

Температура  воздуха _______________________________________________

Протокол  поверки  манометрического  термометра

| Показания образцового термометра | Показания манометрического термометра |  | Абсолютная погрешность | Приведённая погрешность | Вариация показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямой ход | Обр. ход |  |  |  |

Заключение  о  пригодности  прибора _________________________________

Выводы:

4.2. Задания промежуточной аттестации

4.2.1. Задания к дифференцированному зачету

Вариант 1

- Классификация  средств  измерений.  Классы  точности  измерительных  приборов.

2.    Описать назначение, устройство и принцип действия преобразователя МПП

3.Поверка  приборов. Виды  поверки. Оформление  документации  на  прибор. Оформление  документации  на  прибор.

Вариант 2

1.Шкалы  измерительных  приборов. Типы  шкал.  Цена деления  шкалы.. Виды погрешностей. Расчет погрешностей

2.Описать назначение, устройство и принцип  действия  прибора, схема  которого  представлена  на  рисунке.

.

- 3. Монтаж  и  демонтаж  приборов температуры.

Вариант 3

- Приборы  для  измерения  температуры. Температурные  шкалы. Классификация  средств  измерения  температуры.

2.Описать назначение, устройство и принцип действия прибора, схема которого представлена  на  рисунке.

3.Основные  неисправности  и  ремонт  пружинных  манометров.

Вариант 4

1.Вторичные  приборы  температуры. Классификация  и  назначение.

2.Описать назначение, устройство и принцип действия прибора, схема которого представлена на рисунке.

3. Основные  неисправности  и  ремонт  уровнемера  УБП.

Вариант 5

- Приборы  для  измерения  давления. Классификация  приборов  давления. Жидкостные  манометры, назначение, устройство, достоинства  и  недостатки.

2.Описать назначение, устройство и принцип действия преобразователя, схема  которого представлена на рисунке.

3.Ревизия  сужающих  устройств.

Вариант 6

1.Термоэлектрические  преобразователи  температуры (термопары). Назначение, устройство  и  градуировки   термопар.

2. Описать назначение, устройство и принцип действия прибора, схема которого представлена  на  рисунке.

- Термометр  сопротивления. Назначение, устройство  и  градуировки  термометров.

Вариант 7

1.Приборы  переменного  перепада  при  измерении  расхода. Сужающие  устройства, основные  типы  сужающих  устройств.

2.Описать назначение, устройство и принцип действия прибора, схема которого представлена  на  рисунке.

- Техническое  обслуживание  вторичных  пневматических  приборов  давления  серии  ПВ.

Вариант 8

- Деформационные  приборы  давления. Основные  типы  упругих  элементов. Причины  выхода  из  строя  чувствительных  элементов  приборов  давления.

2.Пружинный  манометр. Назначение, устройство  и  принцип  действия.

3.Замена   диаграмм  приборов  давления. Чистка  и  заправка  перьев  самопишущих  приборов  давления. Монтаж  и  демонтаж  приборов  давления.

Вариант 9

1.Измерение  расхода. Единицы измерения  расхода. Методы измерения  расхода.

2.Описать назначение, устройство и принцип  действия  прибора, схема  которого  представлена  на  рисунке.

3.Автоматические  анализаторы  жидкостей  и  газов. Назначение  и  основные  типы  анализаторов.

Вариант 10

1.Понятие  об  автоматическом  управлении  и  регулировании. Исполнительные  механизмы  автоматических  систем. Пневматический  исполнительный  механизм.

2.Описать назначение, устройство и принцип  действия  прибора, схема  которого  представлена  на  рисунке

3.Обслуживание  пневматических  датчиков  давления.

Вариант 11

1.Основные  неисправности  преобразователя  ДП-П2. Ремонт   преобразователя.

2.Описать назначение, устройство и принцип действия прибора, схема которого представлена  на  рисунке.

3.Правила  включения  и  отключения  приборов  давления.

Вариант12

1.Преобразователь  разности  давлений ДП-П2. Устройство  и  принцип  действия. Настройка  преобразователя.

2.Описать назначение, устройство и принцип действия  преобразователя, схема  которого  представлена  на  рисунке.

3.Неисправности  термометров  сопротивления  и  термопар. Ремонт  датчиков  температуры.

Вариант 13

1.Системы  автоматического  регулирования.  Элементы  САР. Основные  типы  регуляторов.

2.Описать назначение, устройство и принцип действия прибора, схема которого представлена  на  рисунке.

3.Замена   диаграмм  приборов  давления. Чистка  и  заправка  перьев  самопишущих  приборов  давления. Требования безопасности при выполнении монтажных работ

Критерии  оценки:

- оценка «отлично» - по всем вопросам задания даны полные исчерпывающие  ответы;

- оценка «хорошо» - по вопросам задания даны неполные ответы;

- оценка «удовлетворительно» - не дан ответ на один из вопросов задания, по остальным  вопросам  ответы  неполные.

- оценка «неудовлетворительно» - отсутствие ответов на два и более вопросов.

4. Оценка по учебной и  производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: практического опыта и умений; профессиональных и общих компетенций.

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании результатов выполнения комплексной практической работы характеристики учебной и  профессиональной деятельности учащихся на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики).

4.2. Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю

4.2.1. Учебная практика:

Таблица 6

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) |
| --- | --- |
| снятие показаний с приборов | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| изучение устройства манометров, преобразователей давления и вторичных приборов | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| ремонт пружинных манометров | ПК2.1,ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| ремонт преобразователей давления | ПК2.1, ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| ремонт вторичных приборов температуры | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| ремонт дифференциальных манометров | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| поверка манометров | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| поверка манометрического термометра | ПК2.1, ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| поверка вторичного прибора давления | ПК2.1, ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| ремонт и поверка приборов для измерения температуры | ПК2.1, ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| ремонт и поверка вторичных приборов температуры | ПК2.1, ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| техническое обслуживание манометров | ПК2.1, ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| включение и отключение манометра | ПК2.1, ПК2.2,ПК2.3 ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| поверка манометров по контрольному прибору | ПК2.1, ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| поверка контрольно-измерительных приборов на «0» | ПК2.1, ПК2.2, ОК1- ОК6,ПО1, У1-3 |
| техническое обслуживание вторичных приборов. | ПК2.1, ПК2.2,ПК2.3 ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| выполнение монтажа приборов давления и температуры | ПК2.1, ПК2.2, ОК1- ОК6,ПО1, У1-3 |
| монтаж радиоэлементов | ПК2.1, ПК2.2, ОК1- ОК6,ПО1, У1-3 |
| выполнение демонтажа контрольно-измерительного прибора | ПК2.1, ПК2.2, ОК1- ОК6,ПО1, У1-3 |
| выполнение демонтажа контрольно-измерительного прибора | ПК2.1, ПК2.2, ОК1- ОК6,ПО1, У1-3 |

4.2.2. Производственная  практика:

Таблица 7

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) |
| --- | --- |
| изучение основных типов приборов по группам измерений | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| снятие показаний с приборов | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| ремонт и поверка приборов измерения давления; | ПК2.1, ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| ремонт и поверка преобразователей давления | ПК2.1, ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| ремонт и поверка вторичного прибора давления | ПК2.1, ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| ремонт и поверка приборов для измерения температуры | ПК2.1, ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| ремонт и поверка вторичных приборов для измерения температуры | ПК2.1, ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| ремонт и поверка вторичных приборов для измерения температуры | ПК2.1, ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| ремонт и поверка приборов для измерения уровня жидкостей и газов | ПК2.1, ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| ремонт и поверка приборов для измерения расхода и учета жидкостей и газа | ПК2.1, ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| ремонт и поверка анализаторов жидкостей и газов | ПК2.1, ПК2.2 ОК1- ОК6, ПО2, У1-3 |
| включение и отключение манометра | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| проверка манометров по контрольному прибору | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| проверка контрольно-измерительных приборов на «0» | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| техническое обслуживание основных типов приборов по группам измерения | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| обслуживание средств автоматизации | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| испытания на герметичность | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| выполнение монтажа и демонтажа КИПиА | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| электромонтажные работы с контрольно-измерительными приборами | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |
| монтаж и демонтаж радиоэлементов | ПК2.1,ПК2.2, ОК1- ОК6, ПО1, У1-3 |

4.3. Форма аттестационного листа

аттестационный лист по практике

Ф.И.О.____________________________________________________________________________,

обучающийся (-аяся) на _____ курсе по профессии  специальности ________________________

__________________________________________________________________________________

код и наименование

успешно прошел(а) учебную / производственную практику по профессиональному модулю _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Код и наименование профессионального модуля

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.

на предприятии (в организации) ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ:

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- |

Рекомендации _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Итоговая оценка по практике________________________________

Дата «___»_______20___

Подпись руководителя практики от Колледжа___________________________________________

Подпись руководителя практики от предприятия (организации)____________________________

4.4. Форма характеристики на обучающегося/студента

Характеристика профессиональной деятельности студента во время учебной/производственной практики

Студент/обучающийся _________________________________________ № группы __________ по специальности/профессии _________________________________________________________

проходил учебную/производственную практику в рамках профессионального модуля ПМ __________________________________________________________________________________

(Код и наименование профессионального модуля)

с «____» _________________ 20__ г. по «______» ____________________ 20__г.

на базе ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(Полное наименование предприятия, организации)

Во время практики выполнял следующие виды работ:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Во время практики приобрел опыт практической деятельности по _________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За период прохождения практик студент посетил ______ дней, их них по уважительной причине отсутствовал _____ дней, пропуски без уважительной причины составили _____ дней.

Студент соблюдал /не соблюдал трудовую дисциплину и/или правила техники безопасности.

Заключение:

Студент/обучающийся ______________________________________________________________

показал ____________________ профессиональную подготовку и заслуживает присвоения

___________________________ разряда по профессии _____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подписи руководителя практики,

МП                      ответственного лица организации

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

1. ПАСПОРТ

Назначение:

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ. 02 Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического регулирования по профессии 18.01.28 Оператор нефтепереработки.

Профессиональные компетенции:

ПК 2.1. Наблюдать за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

ПК 2.2. Обеспечивать своевременную поверку контрольно-измерительных приборов.

ПК 2.3. Проводить монтаж, демонтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Общие компетенции:

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний.

Форма проведения экзамена квалификационного выполнение комплексного практического задания

2  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Вариант №1

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1-2.3, ОК 1-7.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 20 мин.

Задание: заменить манометр на технологическом трубопроводе (аппарате), в котором находится продукт, содержащий вредные вещества.

1. Выполнение задания:

-правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени выполнения задания.

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенный монтаж и демонтаж манометра.

1) подобрать манометр согласно техническим требованиям:

- рабочее давление сосуда – 15 кгс/см;

- измеряемая среда – пропан;

- высота установки площадки наблюдения – 1,5 м.

2) по определенному дефекту манометра указать способ его устранения:

Заполнить дефектную ведомость на ремонт манометра:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забито сечение импульсной линии, отбора |  |  |  |

3) снять показания с приборов, рассчитав цену деления шкалы:

А)                                                                           Б)

Ответ А) _______________________; Б) _______________________.

4) Определить дату следующей поверки манометра и заполнить таблицу

Таблица поверки манометра

| Наименование прибора | Дата поверки | Дата следующей. поверки |
| --- | --- | --- |
| Манометр | Май 2014 г |  |

Межповерочный интервал – 12 месяцев

5) Установить манометр на макет трубопровода;

6) Произвести демонтаж манометра с макета трубопровода.

Объекты оценки:

А) наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

Б) печение своевременной поверки контрольно-измерительных приборов.

В) поведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Вариант №2

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1-2.3, ОК 1-7.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 20 мин.

Задание: заменить манометр на технологическом трубопроводе (аппарате), в котором находится продукт, содержащий вредные вещества.

1. Выполнение задания:

-правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени выполнения задания.

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенный монтаж и демонтаж манометра.

1) подобрать манометр согласно техническим требованиям:

- рабочее давление сосуда – 9 кгс/см;

- измеряемая среда – воздух;

- высота установки площадки наблюдения – 1,5 м.

2) по определенному дефекту манометра указать способ его устранения:

Заполнить дефектную ведомость на ремонт манометра:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекрыт вентиль в линии отбора давления |  |  |  |

3) снять показания с приборов, рассчитав цену деления шкалы:

А)                                                                            Б)

Ответ А) _______________________; Б) _______________________.

4) Определить дату следующей поверки манометра и заполнить таблицу

Таблица поверки манометра

| Наименование прибора | Дата поверки | Дата следующей. поверки |
| --- | --- | --- |
| Манометр | Май 2014 г |  |

Межповерочный интервал – 12 месяцев

5) Установить манометр на макет трубопровода;

6) Произвести демонтаж манометра с макета трубопровода.

Объекты оценки:

А) наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

Б) печение своевременной поверки контрольно-измерительных приборов.

В) поведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Вариант №3

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1-2.3, ОК 1-7.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 20 мин.

Задание: заменить манометр на технологическом трубопроводе (аппарате), в котором находится продукт, содержащий вредные вещества.

1. Выполнение задания:

-правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени выполнения задания.

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенный монтаж и демонтаж манометра.

1) подобрать манометр согласно техническим требованиям:

- рабочее давление сосуда – 150 кгс/см;

- измеряемая среда – водород;

- высота установки площадки наблюдения – 1,5 м.

2) по определенному дефекту манометра указать способ его устранения:

Заполнить дефектную ведомость на ремонт манометра:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засорение штуцер манометра |  |  |  |

3) снять показания с приборов, рассчитав цену деления шкалы:

А)                             Б)

Ответ А) _______________________; Б) _______________________.

4) Определить дату следующей поверки манометра и заполнить таблицу

Таблица поверки манометра

| Наименование прибора | Дата поверки | Дата следующей. поверки |
| --- | --- | --- |
| Манометр | Май 2014 г |  |

Межповерочный интервал – 24 месяца

5) Установить манометр на макет трубопровода;

6) Произвести демонтаж манометра с макета трубопровода.

Объекты оценки:

А) наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

Б) печение своевременной поверки контрольно-измерительных приборов.

В) поведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Вариант №4

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1-2.3, ОК 1-7.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 20 мин.

Задание: заменить манометр на технологическом трубопроводе (аппарате), в котором находится продукт, содержащий вредные вещества.

1. Выполнение задания:

-правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени выполнения задания.

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенный монтаж и демонтаж манометра.

1) подобрать манометр согласно техническим требованиям:

- рабочее давление сосуда – 3,8  кгс/см;

- измеряемая среда – ацетилен;

- высота установки площадки наблюдения – 1,5 м.

2) по определенному дефекту манометра указать способ его устранения:

Заполнить дефектную ведомость на ремонт манометра:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неплотности импульсной линии |  |  |  |

3) снять показания с приборов, рассчитав цену деления шкалы:

А)                                                       Б)

Ответ А) _______________________; Б) _______________________.

4) Определить дату следующей поверки манометра и заполнить таблицу

Таблица поверки манометра

| Наименование прибора | Дата поверки | Дата следующей. поверки |
| --- | --- | --- |
| Манометр | Май 2014 г |  |

Межповерочный интервал –  12 месяцев

5) Установить манометр на макет трубопровода;

6) Произвести демонтаж манометра с макета трубопровода.

Объекты оценки:

А) наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

Б) печение своевременной поверки контрольно-измерительных приборов.

В) поведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Вариант №5

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1-2.3, ОК 1-7.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 20 мин.

Задание: заменить манометр на технологическом трубопроводе (аппарате), в котором находится продукт, содержащий вредные вещества.

1. Выполнение задания:

-правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени выполнения задания.

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенный монтаж и демонтаж манометра.

1) подобрать манометр согласно техническим требованиям:

- рабочее давление сосуда – 75 кгс/см;

- измеряемая среда – хлор;

- высота установки площадки наблюдения – 1,8 м.

2) по определенному дефекту манометра указать способ его устранения:

Заполнить дефектную ведомость на ремонт манометра:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Передавливание» трубной пружины – остаточная деформация от превышения измеряемого давления |  |  |  |

3) снять показания с приборов, рассчитав цену деления шкалы:

А)                                                                           Б)

Ответ А) _______________________; Б) _______________________.

4) Определить дату следующей поверки манометра и заполнить таблицу

Таблица поверки манометра

| Наименование прибора | Дата поверки | Дата следующей. поверки |
| --- | --- | --- |
| Манометр | Май 2014 г |  |

Межповерочный интервал – 12  месяцев

5) Установить манометр на макет трубопровода;

6) Произвести демонтаж манометра с макета трубопровода.

Объекты оценки:

А) наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

Б) печение своевременной поверки контрольно-измерительных приборов.

В) поведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Вариант №6

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1-2.3, ОК 1-7.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 20 мин.

Задание: заменить манометр на технологическом трубопроводе (аппарате), в котором находится продукт, содержащий вредные вещества.

1. Выполнение задания:

-правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени выполнения задания.

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенный монтаж и демонтаж манометра.

1) подобрать манометр согласно техническим требованиям:

- рабочее давление сосуда – 5 кгс/см;

- измеряемая среда – воздух;

- высота установки площадки наблюдения – 1,5 м.

2) по определенному дефекту манометра указать способ его устранения:

Заполнить дефектную ведомость на ремонт манометра:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смещение положения измерительной стрелки |  |  |  |

3) снять показания с приборов, рассчитав цену деления шкалы:

А)                                                                    Б)

Ответ А) _______________________; Б) _______________________.

4) Определить дату следующей поверки манометра и заполнить таблицу

Таблица поверки манометра

| Наименование прибора | Дата поверки | Дата следующей. поверки |
| --- | --- | --- |
| Манометр | Май 2014 г |  |

Межповерочный интервал – 6  месяцев

5) Установить манометр на макет трубопровода;

6) Произвести демонтаж манометра с макета трубопровода.

Объекты оценки:

А) наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

Б) печение своевременной поверки контрольно-измерительных приборов.

В) поведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Вариант №7

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1-2.3, ОК 1-7.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 20 мин.

Задание: заменить манометр на технологическом трубопроводе (аппарате), в котором находится продукт, содержащий вредные вещества.

1. Выполнение задания:

-правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени выполнения задания.

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенный монтаж и демонтаж манометра.

1) подобрать манометр согласно техническим требованиям:

- рабочее давление сосуда – 130  кгс/см;

- измеряемая среда – воздух;

- высота установки площадки наблюдения – 1,9  м.

2) по определенному дефекту манометра указать способ его устранения:

Заполнить дефектную ведомость на ремонт манометра:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слабая насадка стрелки на ось |  |  |  |

3) снять показания с приборов, рассчитав цену деления шкалы

А)                                                                           Б)

Ответ А) _______________________; Б) _______________________.

4) Определить дату следующей поверки манометра и заполнить таблицу

Таблица поверки манометра

| Наименование прибора | Дата поверки | Дата следующей. поверки |
| --- | --- | --- |
| Манометр | Май 2014 г |  |

Межповерочный интервал – 12 месяцев

5) Установить манометр на макет трубопровода;

6) Произвести демонтаж манометра с макета трубопровода.

Объекты оценки:

А) наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

Б) печение своевременной поверки контрольно-измерительных приборов.

В) поведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Вариант №8

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1-2.3, ОК 1-7.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 20 мин.

Задание: заменить манометр на технологическом трубопроводе (аппарате), в котором находится продукт, содержащий вредные вещества.

1. Выполнение задания:

-правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени выполнения задания.

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенный монтаж и демонтаж манометра.

1) подобрать манометр согласно техническим требованиям:

- рабочее давление сосуда – 1,3 кгс/см;

- измеряемая среда – пропан;

- высота установки площадки наблюдения – 1,0 м.

2) по определенному дефекту манометра указать способ его устранения:

Заполнить дефектную ведомость на ремонт манометра:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Накопление конденсата или пульсация давления от отбора |  |  |  |

3) снять показания с приборов, рассчитав цену деления шкалы:

А)                                                                           Б)

Ответ А) _______________________; Б) _______________________.

4) Определить дату следующей поверки манометра и заполнить таблицу

Таблица поверки манометра

| Наименование прибора | Дата поверки | Дата следующей. поверки |
| --- | --- | --- |
| Манометр | Май 2014 г |  |

Межповерочный интервал – 12 месяцев

5) Установить манометр на макет трубопровода;

6) Произвести демонтаж манометра с макета трубопровода.

Объекты оценки:

А) наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

Б) печение своевременной поверки контрольно-измерительных приборов.

В) поведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Вариант №9

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1-2.3, ОК 1-7.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 20 мин.

Задание: заменить манометр на технологическом трубопроводе (аппарате), в котором находится продукт, содержащий вредные вещества.

1. Выполнение задания:

-правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени выполнения задания.

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенный монтаж и демонтаж манометра.

1) подобрать манометр согласно техническим требованиям:

- рабочее давление сосуда – 1,3 кгс/см;

- измеряемая среда – воздух;

- высота установки площадки наблюдения – 1,0 м.

2) по определенному дефекту манометра указать способ его устранения:

Заполнить дефектную ведомость на ремонт манометра:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забито сечение импульсной линии |  |  |  |

3) снять показания с приборов, рассчитав цену деления шкалы

А)                                                                                Б)

Ответ А) _______________________; Б) _______________________.

4) Определить дату следующей поверки манометра и заполнить таблицу

Таблица поверки манометра

| Наименование прибора | Дата поверки | Дата следующей. поверки |
| --- | --- | --- |
| Манометр | Май 2014 г |  |

Межповерочный интервал – 6 месяцев

5) Установить манометр на макет трубопровода;

6) Произвести демонтаж манометра с макета трубопровода.

Объекты оценки:

А) наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

Б) печение своевременной поверки контрольно-измерительных приборов.

В) поведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Вариант №10

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1-2.3, ОК 1-7.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 20 мин.

Задание: заменить манометр на технологическом трубопроводе (аппарате), в котором находится продукт, содержащий вредные вещества.

1. Выполнение задания:

-правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени выполнения задания.

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенный монтаж и демонтаж манометра.

1) подобрать манометр согласно техническим требованиям:

- рабочее давление сосуда – 1,0  кгс/см;

- измеряемая среда – кислород;

- высота установки площадки наблюдения – 1,1 м.

2) по определенному дефекту манометра указать способ его устранения:

Заполнить дефектную ведомость на ремонт манометра:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неплотности импульсной линии |  |  |  |

3) снять показания с приборов, рассчитав цену деления шкалы

А)                                                                                Б)

Ответ А) _______________________; Б) _______________________.

4) Определить дату следующей поверки манометра и заполнить таблицу

Таблица поверки манометра

| Наименование прибора | Дата поверки | Дата следующей. поверки |
| --- | --- | --- |
| Манометр | Май 2014 г |  |

Межповерочный интервал – 24 месяца

5) Установить манометр на макет трубопровода;

6) Произвести демонтаж манометра с макета трубопровода.

Объекты оценки:

А) наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

Б) печение своевременной поверки контрольно-измерительных приборов.

В) поведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Вариант №11

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1-2.3, ОК 1-7.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 20 мин.

Задание: заменить манометр на технологическом трубопроводе (аппарате), в котором находится продукт, содержащий вредные вещества.

1. Выполнение задания:

-правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени выполнения задания.

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенный монтаж и демонтаж манометра.

1) подобрать манометр согласно техническим требованиям:

- рабочее давление сосуда – 130  кгс/см;

- измеряемая среда – воздух;

- высота установки площадки наблюдения – 2,0  м.

2) по определенному дефекту манометра указать способ его устранения:

Заполнить дефектную ведомость на ремонт манометра:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забито сечение импульсной линии |  |  |  |

3) снять показания с приборов, рассчитав цену деления шкалы:

А)                                                                           Б)

Ответ А) _______________________; Б) _______________________.

4) Определить дату следующей поверки манометра и заполнить таблицу

Таблица поверки манометра

| Наименование прибора | Дата поверки | Дата следующей. поверки |
| --- | --- | --- |
| Манометр | Май 2014 г |  |

Межповерочный интервал – 6  месяцев

5) Установить манометр на макет трубопровода;

6) Произвести демонтаж манометра с макета трубопровода.

Объекты оценки:

А) наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

Б) печение своевременной поверки контрольно-измерительных приборов.

В) поведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.

Вариант №12

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенций ПК 2.1-2.3, ОК 1-7.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 20 мин.

Задание: заменить манометр на технологическом трубопроводе (аппарате), в котором находится продукт, содержащий вредные вещества.

1. Выполнение задания:

-правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени выполнения задания.

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенный монтаж и демонтаж манометра.

1) подобрать манометр согласно техническим требованиям:

- рабочее давление сосуда – 1,3  кгс/см;

- измеряемая среда – вода;

- высота установки площадки наблюдения – 1,4 м.

2) по определенному дефекту манометра указать способ его устранения:

Заполнить дефектную ведомость на ремонт манометра:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засорение штуцер манометра |  |  |  |

3) снять показания с приборов, рассчитав цену деления шкалы

А)                                                                           Б)

Ответ А) _______________________; Б) _______________________.

4) Определить дату следующей поверки манометра и заполнить таблицу

Таблица поверки манометра

| Наименование прибора | Дата поверки | Дата следующей. поверки |
| --- | --- | --- |
| Манометр | Май 2014 г |  |

Межповерочный интервал – 12 месяцев

5) Установить манометр на макет трубопровода;

6) Произвести демонтаж манометра с макета трубопровода.

Объекты оценки:

А) наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку.

Б) печение своевременной поверки контрольно-измерительных приборов.

В) поведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации

3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 12.

Экзамен квалификационный сдается индивидуально каждым экзаменующимся.

Время выполнения задания- 30 мин.

Оборудование и материалы:

Рабочие манометры разного типа, макет технологической линии трубопровода, слесарный инструмент уплотняющий материал (прокладки), карточки-задания, ученические ручки.

Литература для учащегося:

1. Борозняк И.Г., Юров П.Н. –Ремонт и поверка первичных контрольно- измерительных приборов. Москва: Химия. 2006. 240с.

2. Иванов Б.К. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике: учебное пособие Б.К. Иванов.-Ростов н/Д Феникс. 2008. 314.: (Начальное профессиональное образование).

3. Жарковский Б.И., Шапкин. В.В., Справочник молодого слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. – Москва: Выс. шк. 2006. 158с.

4. Камразе А.Н., Фитерман М.Я. Контрольно-измерительные приборы и автоматика: Учебник для средних ПТУ.- 2-е изд., перераб. и доп. С.Петербург, 2008. 2445с.

5. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Под ред. А.В.Калиниченко. Москва: Инфа- Инженерия, 2008. 576с.

6. //КИП и автоматика: обслуживание и ремонт.

Интернет-источники:

htth

Карта формализованного наблюдения

ФИО студента ____________________________________________________________________

Профессия ________________________________________________________.

Группа_________

Дата проведения «____» __________________20____ г.

Профессиональный модульПМ.02 Обслуживание и настройка средств контроля  автоматического регулирования

Билет № _________

Продолжительность выполнения задания _____ мин.

| Наименование работ |  | Кол-во баллов | Набранные баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.2. Обеспечивать своевременную поверку контрольно-измерительных приборов. |  |  |  |
| 1 | Охрана труда. Организация рабочего места. | 5 |  |
| 2 | Снять показания прибора, рассчитав цену деления шкалы прибора | 10 |  |
| 3 | Провести поверку прибора | 10 |  |
|  |  | 25 |  |
| ПК 2.1. Наблюдать за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проводить их наладку. |  |  |  |
| 1 | Определение причин неисправностей | 10 |  |
| 2 | Определение способов устранения неисправностей | 10 |  |
| 3 | Заполнить дефектную ведомость | 10 |  |
|  |  | 30 |  |
| ПК 2.3. Проводить монтаж, демонтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации. |  |  |  |
| 1 | Охрана труда. Организация рабочего места. | 5 |  |
| 2 | Подбор слесарных инструментов для выполнения ремонта прибора | 10 |  |
| 3 | Провести демонтаж манометра | 15 |  |
| 4 | Провести монтаж манометра | 15 |  |
|  |  | 45 |  |
|  | ИТОГО | 100 |  |

Контрольная карта по оценке выполнения ПК 2.3

| № п\п | Операционный контроль | МАХ балов | Выявленные ошибки, Снятие балов | Снятые балы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охрана труда. -Подобрать средство индивидуальной защиты (противогаз) Организация рабочего места. | 6 5 2 | - Неукомплектованность спецодеждой; - Нарушения пользования средством индивидуальной защиты (противогазом) - Нарушения правил безопасности работы с инструментом; - Отсутствия порядка и уборка рабочего места. | 1 3 1 1 |
| 2 | Выполнениеоперации: Определить манометр, согласно требованиям Подобрать прокладку, согласно размера | 10 | - Неправильный выбор манометра -Неправильный выбор прокладки | 15 |
| 3 | Выполнение операции: Подобрать слесарный инструмент для монтажа прибора | 2 | - Неправильный выбор инструмента для монтажа прибора | 1 |
| 4 | Выполнение операции: Проверить исправность прибора | 5 | - Неправильно произведена проверка целостности прибора | 3 |
| 5 | Выполнение операции: Произвести монтаж манометра. Произвести демонтаж прибора | 15 15 | - Нарушение требований монтажа; –Нарушение требований демонтажа манометра | 5 8 |
|  | ВСЕГО | 60 |  | 40 |

Контрольная карта по оценке выполнения ПК 2.1

| № п\п | Операционный контроль | МАХ балов | Выявленные ошибки, Снятие балов | Снятые балы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить причины неисправности прибора | 10 | - Неверно определены причины неисправностей | 6 |
| 2 | Указать способы устранения неисправностей | 10 | - Неверно указаны способы устранения неисправностей | 6 |
| 3 | Заполнение дефектной ведомости | 5 | - Неверно заполнена дефектная ведомость | 3 |
|  | ВСЕГО | 25 |  | 15 |

Контрольная карта по оценке выполнения ПК 2.2

| № п\п | Операционный контроль | МАХ балов | Выявленные ошибки, Снятие балов | Снятые балы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снять показание прибора, рассчитав цену деления шкалы прибора | 10 | - Неверно рассчитана цена деления шкалы | 7 |
| 2 | Определить время поверки прибора | 5 | - Неверно определен срок поверки прибора | 3 |
|  | ВСЕГО | 15 |  | 10 |

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

От 100 до 90 % – отлично

От 89  до  80 % – хорошо

От 79  до   65 % - удовлетворительно

Задания к Э(к). формируются 3 способами:

1.	Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего модуля) в целом.

2.	Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному разделу модуля.

3.	Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри профессионального модуля.