Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ. 03 Проведение  ремонта технологических установок

(код, наименование профессионального модуля)

18.01.28 Оператор нефтепереработки

(квалификация: оператор технологических установок;

слесарь по ремонту технологических установок)

(код и наименование профессии/специальности)

Оренбург 2020 г.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Кисманова Гулнора Камаловна, преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ «ОГК»

ЭКСПЕРТЫ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

______________________________      _______________________   ___________________

(место работы)                               (занимаемая должность)    (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

На заседании МЦК преподавателей технического и технологического обеспечения производства

Председатель МЦК  _____________/Туркевич С.Г./

«______» _______________ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

___________________/Ермакова Н.И./

«_______» ________________2020 г.

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.03 Проведение ремонта технологических установок является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Проведение ремонта технологических установок. Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК 03.01 | Экзамен | Наблюдение и оценка выполнения лабораторно-практических работ Тестирование Контроль выполнения самостоятельной работы |
| УП.03 | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения работ по учебной практике |
| ПП.03 | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения работ на производственной практике |

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции:

Таблица 2

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 3.1 Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры | -точность и скорость выполнения последовательных операций при остановке оборудования; - соблюдение правил разборки и сборки фланцевых соединений; - соответствие обработанных деталей заданным ремонтным размерам; -восстановление изношенных деталей |
| ПК 3.2 Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта | -контроль технологических параметров во время подъема и снижения давления; -устранение утечек во время испытаний |
| ПК 3.3 Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования | -качественное изготовление изделий по чертежам в соответствии с ГОСТом; - подбор и использование инструментов в соответствии с их назначением |
| ПК 3.4 Составлять техническую документацию | - составить дефектную ведомость на ремонт оборудования и указать все дефекты; - составить акт на сдачу оборудования в ремонт |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области ремонта технологических установок; - оценка эффективности и качества выполнения; |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области ремонта технологических установок; |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные, для решения профессиональных задач. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - устранять неполадки и неисправности с помощью компьютерных технологий |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |

2.2. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПО 1 | технического обслуживания и ремонта оборудования; |
| ПО 2 | проведения слесарных работ; |

уметь:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования; |
| У 2 | проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций; |
| У 3 | изготовлять сложные приспособления для сборки монтажа оборудования, труб и коммуникаций; |
| У 4 | проводить слесарную обработку деталей, узлов, пользоваться инструментом; |
| У 5 | проводить подготовку к работе основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, коммуникаций; |
| У 6 | обеспечивать выполнение правил безопасности труда, промышленной санитарии; |

знать:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| З 1 | классификацию, устройство и принцип действия оборудования; |
| З 2 | систему и технологию технического обслуживания, ремонта оборудования; |
| З 3 | слесарное дело; |
| З 4 | техническое условие на ремонт, испытания и сдачу в эксплуатацию объекта; правила монтажа и демонтажа оборудования; |
| З 5 | слесарные инструменты и установки для проведения ремонта; |
| З 6 | материалы, применяемые при ремонте и техническом обслуживании оборудования. |

3. Оценка освоения теоретического  курса профессионального модуля ПМ.03 проведение ремонта технологических установок

3.1. Тестовые задания для оценки освоения междисциплинарного курса

МДК 03.01 Ремонт технологического оборудования

3.1.1. Задания текущего контроля

Тестовые задания № 1 к разделу 1

Проверяемые результаты обучения:  З1-З7, У1-У6

Вариант 1

Инструкция: выберите один правильный ответ из предложенных

- Надежность это:

А) это свойство оборудования непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого промежутка времени;

Б) это свойство оборудования выполнять свои функции, сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течении требуемого промежутка времени;

В) это состояние оборудования, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документации.

Г) это свойство оборудования сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта

2.Усталостный износ это:

А) Это разрушение поверхности детали, происходящее под действием удара и трения.

Б) Это разрушение поверхности металла, которое происходит при протекании химических и электрохимических процессах;

В) Это полное или частичное разрушение детали под действием напряжений, по величине меньших предела прочности.

Г) Это отставание оборудования от уровня передовой техники в техническом и конструктивном назначении.

3.Каким давлением будет испытываться трубопровод  на прочность с рабочим давлением 14 кгс/см2:

А) выше рабочего в 1,5;		Б) выше рабочего в 0,7;

В) выше рабочего в 1,25;		Г) равное рабочему.

4. Подобрать запорную арматуру для трубопровода с рабочим давлением 20 кгс/см2:

А) 35 кгс/см2;		Б) 40кгс/см2;		В) 30 кгс/см2		Г) 25 кгс/см2

5. Как испытывается запорная арматура на прочность:

А) 10 минут давлением выше рабочего в 1,25;

Б) 2 минуты давлением выше рабочего в 1,5;

В) 5 минут давлением выше рабочего в 1,5;

Г) 30 минут давлением равным рабочему.

6. В кранах перекрытие происходит:

А) путем посадки клапана в седло;			Б) путем поворота пробки;

В) путем выдвижения диска с отверстием.		Г) путем выдвижения клин плашки

7. Пуск центробежного насоса осуществляется при:

А) открытой задвижке на напорном трубопроводе и открытой задвижке на всасывающей линии;

Б) закрытой задвижке на напорном трубопроводе и открытой задвижке на всасывающей линии;

В) открытой задвижке на напорном трубопроводе и открытом пробко-спускном кране на всасывающей линии.

Г) закрытой задвижке на напорном трубопроводе и открытой задвижке на байпасной линии

8.Предназначение предохранительного клапана:

А) для регулирования технологического процесса;

Б) для сброса избыточной среды;

В) для перекрытия потоков.

Г) для регулирования уровня жидкости

9. На корпусе крана должно быть:

А) температура, среда, марка завода изготовителя.

Б) давление, диаметр, марка завода изготовителя, направление среды;

В) давление, диаметр, марка завода изготовителя, указатели положения открыто-закрыто;

Г) давление, диаметр , среда, температура, марка завода изготовителя.

10. Перечислить основные части центробежного насоса:

А) рабочая камера, цилиндр, вал, рабочее колесо;

Б) рабочее колесо, корпус, вал, всасывающий патрубок, нагнетательный патрубок,

В) рабочее колесо, вал, рабочая камера, поршень.

Г) цилиндр, поршень, вал, рабочая камера всасывающий клапан, нагнетательный клапан.

11.Подобрать прокладку для трубопровода  с рабочим давлением 4,2 МПа и температурой 300 оС среда углеводородный газ:

А) Паронит;	Б) Асбест; 	В) Резина	Г) Кислотостойкий паронит

12. В какой цвет выкрашивается корпус запорной арматуры, если он изготовлен из легированной стали:

А) Серый	Б) Синий	В) Черный	Г) Голубой

13.Какие детали смазываются в кране:

А) шпиндель; сальник		Б) шток; сальник	В) пробка	Г) клин-плашка

14.Подобрать сальниковую набивку для задвижки с рабочим давлением 16 кгс/см2 температурой 130 оС рабочая среда нефть

А) АП – 31	Б) АФТ	В) АСС	Г) АФ

15. Вязкость это-

А) способность жидкости или газа перемещаться под воздействием сил и обладать текучестью.

Б) способность жидкости или газа оказывать сопротивление при перемещении одних частиц относительно других;

В) способность жидкости или газа оказывать сопротивление на поверхность при перемещении.

Г) способность жидкости или газа при определенной температуре менять свои свойства

Вариант № 2

Инструкция: выберите один правильный ответ из предложенных

1. Работоспособность это

А) это свойство оборудования непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого промежутка времени;

Б) это свойство оборудования выполнять свои функции, сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течении требуемого промежутка времени;

В) это состояние оборудования, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документацией;

Г) это свойство оборудования сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта

2.Эрозионный износ это:

А) Это разрушение поверхности детали, происходящее под действием удара и трения.

Б) Это разрушение поверхности металла, которое происходит при протекании химических и электрохимических процессах;

В) Это полное или частичное разрушение детали под действием напряжений, по величине меньших предела прочности;

Г) Это отставание оборудования от уровня передовой техники в техническом и конструктивном назначении.

3.Каким давлением будет испытываться трубопровод  на прочность с рабочим давлением 4 кгс/см2:

А) выше рабочего в 1,5;		Б) выше рабочего в 0,7;

В) выше рабочего в 1,25,		Г) равное рабочему.

4. Подобрать запорную арматуру для трубопровода с рабочим давлением 13 кгс/см2:

А) 20 кгс/см2;		Б) 19,5 кгс/см2;	В) 25 кгс/см 2;		Г) 30 кгс/см 2;

5. Как испытывается трубопровод, на плотность работающий под вакуумом:

А) 10 минут давлением равным расчетному;		Б) 10 минут давлением равным 2 кгс/см 2;

В) 10 минут давлением равным 1 кгс/см 2.		Г) 30 минут давлением выше рабочего в 1,5.

6. В вентилях перекрытие происходит:

А) путем посадки клапана в седло;		Б) путем поворота пробки;

В) путем выдвижения диска.			Г) путем выдвижения клин-плашки

7. Остановка центробежного насоса выполняется в следующей последовательности:

А) отключаем насос, закрываем задвижку на всасывающей линии и сливаем жидкость;

Б) закрываем задвижку на напорном трубопроводе и отключаем насос, затем закрываем задвижку на всасывающей линии и сливаем жидкость;

В) закрываем задвижку на всасывающей линии, отключаем насос и закрываем задвижку на напорном трубопроводе, сливаем жидкость.

Г) открываем задвижку на байпасной линии, закрываем задвижку на напорном трубопроводе, отключаем насос.

8. Для того чтобы отрегулировать предохранительный клапан на установочное давление нужно:

А) расслабить пружину или заменить груз;

Б) затянуть или ослабить регулировочный винт;

В) заменить пружину или добавить груз.

Г) цилиндр, поршень, вал, рабочая камера всасывающий клапан, нагнетательный клапан.

9. На корпусе вентиля должно быть:

А) температура, среда, марка завода изготовителя.

Б) давление, диаметр, марка завода изготовителя, направление среды;

В) давление, диаметр, марка завода изготовителя, указатели положения открыто-закрыто.

Г) давление, диаметр , среда, температура, марка завода изготовителя.

10. Перечислить основные части поршневого  насоса:

А) рабочая камера, цилиндр, вал, рабочее колесо, всасывающий клапан, нагнетательный клапан;

Б) рабочее колесо, корпус, вал, всасывающий патрубок, нагнетательный патрубок,

В) рабочая камера, всасывающий клапан, нагнетательный клапан,  цилиндр, поршень; полированный шток, крейцкопф, шатун, кривошип;

Г) цилиндр, поршень, вал, рабочая камера всасывающий клапан, нагнетательный клапан.

11.Подобрать прокладку для трубопровода  с рабочим давлением 4 МПа и температурой 180оС  среда – водяной пар

А) Паронит кислотостойкий		Б) ПОН-А		В) ПА		Г) Резина

12. В какой цвет выкрашивается корпус запорной арматуры, если он изготовлен из углеродистой стали:

А) Серый	Б) Синий	В) Черный	Г) Голубой

13.Какие детали смазываются в задвижке

А) шпиндель; 	Б) шток; сальник	В) пробка	Г) клин-плашки.

14. Подобрать сальниковую набивку для задвижки с рабочим давлением 12 кгс/см2 температурой 260оС среда бутан

А) АСС	Б) АФТ	В) АФ-31	Г) АС

15. Температура застывания масла это:

А) температура, при которой пары масла образуют взрывоопасную смесь;

Б) температура,  при которой масло теряет свойство смазывать.

В) температура,  при которой масло теряет свойство текучести и подвижности;
Г) температура,  при  которой масло теряет свою вязкость.

Ответы к тестовым заданиям № 1 Вариант 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | в | а | в | б | б | б | б | в | б | б | б | в | а | б |

Ответы к тестовым заданиям № 1 Вариант 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | а | в | б | в | а | б | б | б | в | б | а | в | б | в |

Критерии оценок: За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов - 15.  Тестовое задание считается не сданным, если сумма составляет менее  10 баллов.

Правильный ответ 10-12 баллов -оценка «3»;

Правильный ответ 13-14 баллов - оценка «4»;

Правильный ответ 15 баллов - оценка «5».

Тестовое задание № 2 к разделу 1

Проверяемые результаты обучения:  З1-З7, У1-У6

Вариант 1

Инструкция: выберите один правильный ответ из предложенных

1.Для того, чтобы предотвратить само отвинчивание гайки применяют:

А) тарированные ключи;	Б)  контргайки;	В) торцевые ключи.

2. Кто составляет годовой график планово-предупредительного ремонта:

А) главный инженер и главный механик;	Б) начальник цеха и механик;

В) главный механик и начальник цеха.

3. Где фиксируется проведение текущего ремонта оборудования:

А) в сменном журнале;	Б) в регистрационном журнале;	В) в ремонтном журнале.

4. Кто утверждает план график ремонта на планируемый месяц:

А) главный механик; 	Б) начальник цеха;	В) главный инженер.

5. Возможные отклонения от сроков для капитального ремонта:

А) один месяц;	Б) два месяца;	В) три месяца.

6. Где фиксируется установление заглушек:

А) в ремонтном журнале;	Б) в сменном журнале;	В) в регистрационном журнале.

Вариант 2

1. Для того, чтобы контролировать момент затяжки применяют:

А) тарированные ключи;	Б)  контргайки;	В) торцевые ключи.

2. Кто составляет дефектную ведомость:

А) главный инженер и главный механик;	Б) начальник цеха и механик цеха;

В) главный механик и начальник цеха.

3.На основании,  какого документа составляется ведомость работ, подлежащих выполнению во время капитального ремонта:

А) на основании дефектной ведомости;	Б) на основании ремонтного журнала:

В) на основании ведомости затрат труда.

4. Кто утверждает титульный список капитального ремонта:

А) главный инженер;	Б) руководитель предприятия;

В) главный механик.

5. Возможные отклонения от сроков для текущего ремонта:

А) один месяц;	Б) два месяца;	В) три месяца.

6. Что указывается в ремонтном журнале:

А) месяц, дни, вид ремонта.

Б) начало и конец ремонта, вид ремонта, время работы после ремонта, ФИО исполнителя;

В) календарные дни простоя, вил ремонта, стоимость каждого вида ремонта.

Ответы к тестовым заданиям № 2 Вариант1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | б | в | б | в | б |

Ответы к тестовым заданиям № 2 Вариант1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | а | б | а | б |

Критерии оценок: За каждый правильный ответ начисляется 2 балл. Максимальное количество баллов - 12.  Тестовое задание считается не сданным, если сумма составляет менее  6 баллов.

Правильный ответ 8  баллов -оценка «3»;

Правильный ответ 10 баллов - оценка «4»;

Правильный ответ 12 баллов - оценка «5».

Практическое задание 1

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.4, У1, У2, У6,З1,З2

Вариант-1

Заполнить дефектную ведомость на центробежный насос

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уменьшилась частота вращения вала |  |  |
| 2 | Повреждение напорного трубопровода |  |  |
| 3 | Износ уплотняющих колец |  |  |

Вариант -2

Заполнить дефектную ведомость на центробежный насос

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утечка жидкости |  |  |
| 2 | В нагнетательной линии увеличилось сопротивление |  |  |
| 3 | Во всасывающую линию попал воздух |  |  |

Критерии оценок:

Выявил и устранил дефекты, 65-79 % - оценка «3»;

Выявил дефекты и правильно указал последовательность их устранения, 80-89 % -оценка «4»;

Выявил и устранил дефекты согласно техническому обслуживанию центробежного насоса, указал причины  90-100%  - оценка «5»;

Практическое задание 2

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1, ПК 3.2, У2, У6, З2-З6

Вариант-1

Составить алгоритм сборки фланцевых соединений;

Вариант-2

Составить алгоритм набивки сальниковых уплотнений в запорной арматуре;

Критерии оценок:

Правильно составил алгоритм, 65-79 % -оценка «3»;

Правильно составил алгоритм и указал последовательность операций, 80-89 % - оценка «4»;

Правильно составил алгоритм и указал последовательность операций,  соблюдая технику безопасности, 90-100 % - оценка «5».

Практическое задание 3

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.3, У3-У6, З3-З7

Вариант-1

Изготовить по образцу фланцевого соединения заглушку;

Вариант-2

Изготовить хомут по образцу труб;

Критерии оценок:

Изготовил заглушку или хомут согласно инструкционной карты, правильно рассчитал по формуле ее размеры, соблюдал последовательность операций при выполнении задания, 65-79 % - оценка «3»;

Изготовил заглушку или хомут согласно  инструкционной карты, правильно рассчитал по формуле ее размеры и изготовил соответственно размерам образца, соблюдал последовательность операций при выполнении задания, правильно пользовался инструментами, правильно организовал рабочее место, 80-89 % - оценка «4»;

Изготовил заглушку или хомут согласно  инструкционной карты, правильно рассчитал по формуле ее размеры и изготовил соответственно размерам образца, соблюдал последовательность операций при выполнении задания, учитывал экономию материала, правильно пользовался инструментами, правильно организовал рабочее место, соблюдал технику безопасности при выполнении слесарных работ,  90-100 % -оценка «5».

Практическое задание 4

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1, ПК 3.2, У5-У6, З1-З2

Вариант-1

Составить алгоритм подготовки к пуску, пуска  и остановки центробежного насоса;

Вариант-2

Составить алгоритм подготовки к пуску, пуска и остановки поршневого насоса;

Критерии оценок:

Правильно составил алгоритм подготовки, пуска и остановки, 65-79 % -оценка «3»;

Правильно составил алгоритм подготовки, пуска и остановки,  указал последовательность операций, 80-89 % - оценка «4»;

Правильно составил алгоритм подготовки, пуска и остановки, указал последовательность операций,  соблюдая технику безопасности, 90-100 % - оценка «5».

Практическое задание 5

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1, ПК 3.2, У6, З4

Вариант-1

Подобрать запорную арматуру для трубопровода  с рабочим давлением 16 кгс/ см 2 ; диаметром 50 мм   и рассчитать опрессовочное давление для  запорной арматуры при испытании на прочность;

Вариант -2

Подобрать запорную арматуру для трубопровода  с рабочим давлением 13 кгс/ см 2 ; диаметром 50 мм   и рассчитать опрессовочное давление для  запорной арматуры при испытании на плотность;

Критерии оценок:

Подобрал запорную арматуру и рассчитал опрессовочное давление, 65-79 % -оценка «3»;

Правильно подобрал запорную арматуру и рассчитал опрессовочное давление с учетом вида испытания, 80-89 % - оценка «4»;

Правильно подобрал запорную арматуру и рассчитал опрессовочное давление с учетом вида испытания, указал правильно время выдержки при испытании, 90-100%-оценка «5».

Практическое задание 6

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1, ПК 3.2, У2, У6, З7

Вариант-1

Подобрать сальниковую набивку согласно техническим требованиям: Рабочее давление -42 кгс/ см 2 ; температура 320 о С; рабочая среда- стабильный конденсат;

Вариант -2

Подобрать прокладку согласно техническим требованиям: Рабочее давление 95 кгс/ см 2 ;

Температура 60 оС; рабочая среда – этаноламин.

Критерии оценок:

Подобрал сальниковую набивку и прокладку 65-79 % - оценка «3»;

Правильно подобрал сальниковую набивку и прокладку согласно техническим требованиям – 80-89 % - оценка «4»;

Правильно подобрал сальниковую набивку и прокладку согласно техническим требованиям, учитывая все условия – 90-100 % -оценка «5».

3.2. Задания для промежуточной аттестации междисциплинарного курса

3.2.1.Перечень теоретических вопросов к экзамену

- Основные производственные показатели

- Основные характеристики ремонтопригодности

- Основные виды износа оборудования

- Смазочные материалы

- Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов

- Испытания трубопроводов

- Устройство кранов, вентилей, задвижек

- Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры

- Виды предохранительной арматуры

- Устройство предохранительных клапанов

- Регулирование и ремонт предохранительных клапанов

- Устройство центробежных насосов

- Правила эксплуатации и уход за центробежным насосом

- Испытание центробежного насоса на холостом ходу и под нагрузкой

- Устройство поршневого насоса

- Правила эксплуатации и уход за поршневым насосом

- Испытание поршневого насоса на холостом ходу и под нагрузкой

- Устройство поршневых компрессоров

- Устройство лубрикатора

- Испытание компрессора на холостом ходу и под нагрузкой

- Структура ремонтно-механической службы предприятия

- Система планово-предупредительного ремонта

- Способы производства ремонтных работ

- Документация ремонта

- Требования,  предъявляемые к сосудам, работающим под давлением

- Испытания на прочность, плотность и герметичность

- Устройство, назначение и принцип действия трехфазного сепаратора

- Подготовка оборудования к ремонту

- Правила разборки оборудования

- Инструмент, приспособления, механизмы для разборки оборудования

- Цилиндрические вертикальные резервуары

- Дополнительное оборудование резервуаров

- Подготовка резервуара к ремонту

- Ремонтные работы внутри резервуара. Очистка внутренних поверхностей. Ремонт днища

- Защита оборудования от коррозии

- Паровой подогреватель. Устройство и назначение. Виды износов. Ремонт.

- Аппарат воздушного охлаждения. Устройство и назначение. Виды износов. Ремонт.

- Подготовка кожухотрубчатого теплообменника к ремонту

- Способы очистки труб в теплообменнике

- Выявление и устранение скрытых дефектов в теплообменнике, и их устранение

- Сборка и испытание теплообменников

- Подготовка колонных аппаратов к ремонту

- Экстракция. Устройство экстрактора. Технология вскрытия колонны

- Адсорбция. Устройство адсорберов. Определение дефектов в колонне и их устранение

- Абсорбция. Устройство абсорбера. Технология барботажа тарелок

- Испытание колонных аппаратов

- Механическое перемешивание. Оборудование для перемешивания.

- Пневматическое и струйное перемешивание. Оборудование для пневматического и струйного перемешивания.

- Процесс осаждения. Оборудование для разделения эмульсии. Отстойники, электодегидраторы

- Процесс осаждения. Оборудование для разделения суспензии. (Центрифуги)

- Коагуляция и флокуляция. Оборудование для разделения тонкой суспензии.

- Процесс фильтрования. Фильтры.

- Мокрая очистка газов. Оборудование для мокрой очистки газа.

- Оборудование для очистки отходящих газов

Практическая часть:

1.Составить алгоритм действий при изменении параметров в трехфазном сепараторе.

2.Определить внутренний диаметр трубопровода.

3.Определить диаметр заглушки.

4. Определить число Рейнольдса

5.Составить технологическую карту на обслуживание запорной арматуры.

6.Составить технологическую карту на обслуживание центробежного насоса.

7.Составить технологическую карту на обслуживание поршневого насоса.

8.Составить технологическую карту на обслуживание поршневого компрессора.

9.Составить дефектную ведомость на ремонт задвижки.

10.Составить дефектную ведомость на ремонт вентиля.

11.Составить дефектную ведомость на ремонт крана.

12.Составить дефектную ведомость на ремонт центробежного насоса.

13.Составить алгоритм подготовки и пуска  центробежного насоса по схеме.

14.Составить алгоритм остановки центробежного  насоса по схеме.

15.Составить алгоритм подготовки и пуска поршневого насоса по схеме.

16.Составить алгоритм остановки поршневого насоса по схеме.

17.Составить алгоритм пуска поршневого компрессора по схеме.

18.Составить алгоритм остановки поршневого компрессора по схеме.

19.Произвести детализацию трехфазного сепаратора.

20. Произвести детализацию парового подогревателя.

21. Произвести детализацию аэровоздушного холодильника.

Критерии  оценки:

- оценка «отлично» - по всем вопросам задания даны полные исчерпывающие  ответы;

- оценка «хорошо» - по вопросам задания даны неполные ответы;

- оценка «удовлетворительно» - не дан ответ на один из вопросов задания, по остальным  вопросам  ответы  неполные.

- оценка «неудовлетворительно» - отсутствие ответов на два и более вопросов.

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка профессиональных и общих компетенций; практического опыта и умений.

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/ студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю.

4.2.1 Учебная практика:

| Виды работ | Проверяемые результаты (ПК,ОК,ПО,У) |
| --- | --- |
| Разборка и сборка клиновой задвижки | ПК 3.1, 3.4., ОК 1-ОК 6, ПО 1, ПО 2, У1-У6 |
| Разборка и сборка запорного клапана | ПК 3.1, 3.4., ОК 1-ОК 6, ПО 1, ПО 2, У1-У6 |
| Разборка и сборка вентиля | ПК 3.1, 3.4., ОК 1-ОК 6, ПО 1, ПО 2, У1-У6 |
| Разборка и сборка шарового крана | ПК 3.1, 3.4., ОК 1-ОК 6, ПО 1, ПО 2, У1-У6 |
| Набивка сальниковых уплотнений | ПК 3.3, ПК 3.4, ПО 1, У1-У6 |
| Нарезание прокладок для фланцевых соединений | ПК 3.3, ПК 3.4, ПО 1, У1-У6 |
| Разборка и сборка центробежного насоса. Составление дефектной ведомости | ПК 3.1, 3.4., ОК 1-ОК 7, ПО 1, ПО 2, У1-У6 |
| Ревизия крепежных деталей. Замена сальниковых уплотнений в центробежном насосе | ПК.3.2, ПК 3.4., ОК 1-ОК 7, ПО 1, ПО 2, У1-У6 |
| Устранение неисправностей в центробежном насосе. Составление дефектной ведомости | ПК 3.1, 3.4., ОК 1-ОК 6, ПО 1, ПО 2, У1-У6 |
| Разборка и сборка резьбовых соединений | ПК 3.1, 3.4., ОК 1-ОК 6, ПО 1, ПО 2, У1-У6 |
| Изготовление заглушек | ПК 3.3, ПК 3.4, ПО 1, У1 |
| Изготовление хомутов | ПК 3.3, ПК 3.4, ПО 1, У1 |

4.2.2. Производственная практика:

| Виды работ | Проверяемые результаты (ПК,ОК,ПО,У) |
| --- | --- |
| Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности | ОК1 –ОК6, У6 |
| Обслуживание трубопроводов и запорной арматуры | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Разборка и сборка фланцевых соединений | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Установка заглушек и испытание трубопроводов. Составление акта сдачи в эксплуатацию | ПК 3.1,ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Практическое ознакомление с различными типами насосов | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Пуск и эксплуатация насосов | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Наблюдение за работой сальников и температурой рабочей среды | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Составление дефектной ведомости на ремонт насоса и акта сдачи в ремонт | ПК 3.4,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Испытание насосов на холостом ходу и под нагрузкой | ПК 3.2,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Ознакомление с устройством и работой компрессора | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Подготовка к пуску компрессора, пуск, контроль и регулирование технологических параметров | ПК 3.1,ПК 3.2, ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Остановка компрессора с предварительной его загрузкой | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Практическое ознакомление с работой центрифуг | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Ремонт центрифуг и устранение неисправностей | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Практическое ознакомление с устройством теплообменных аппаратов | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Эксплуатация теплообменных аппаратов и регулирование технологических параметров | ПК 3.1,ПК 3.2, ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Демонтаж и разборка теплообменных аппаратов | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Механический и пескоструйный способ очистки труб | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Сборка и испытание теплообменных аппаратов | ПК 3.1,ПК 3.2, ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Практическое ознакомление с устройством абсорбирующей колонны | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Эксплуатация и регулирование технологических параметров в колонне | ПК 3.1,ПК 3.2, ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Подготовка колонны к ремонту | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Вскрытие люков и проветривание колонны | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Демонтаж и очистка тарелок | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Монтаж, сборка и барботаж тарелок | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Испытание колонны | ПК 3.2,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Практическое ознакомление с устройством адсорберов | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Эксплуатация и регулирование технологических параметров в адсорбере | ПК 3.1,ПК 3.2, ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Подготовка адсорберов к ремонту | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Остановка и разборка отдельных узлов в адсорбере | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Замена адсорбента | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Приемы обслуживания типового емкостного оборудования | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Удаление продукта из резервуаров | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Вскрытие люков и очистка дна резервуара | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Ознакомление с последовательностью операций при осмотре емкостного оборудования и определение неисправностей | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Замена дополнительного оборудования для резервуаров | ПК 3.1,ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |
| Испытание емкостного оборудования. Составление акта сдачи в эксплуатацию | ПК 3.2, ПК 3.4, ОК1-ОК6, ПО1-ПО2, У1-У6 |

4.3 Форма аттестационного листа

аттестационный лист по практике

Ф.И.О.___________________________________________________________________________________,

обучающийся (-аяся) на _____ курсе по профессии  / специальности _______________________________

__________________________________________________________________________________________

код и наименование

успешно прошел(а) учебную и производственную практику по профессиональному модулю __________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Код и наименование профессионального модуля

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.

на предприятии (в организации) ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

наименование организации

Виды и качество выполнения работ:

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Показатель результата | Отметка о выполнении, подпись преподавателя |
| --- | --- | --- |

Заключение:

В ходе учебной и производственной практики по ПМ.00 _______________________________

обучающийся (достиг или не достиг)__________________________ результатов обучения по следующим профессиональным компетенциям: ______________________________________

(перечислить)

Итоговая оценка по практике_________________________________________________________

Рекомендуемый разряд _____________________________________________________________

Дата «___»._______.20___

Подпись руководителя практики от Колледжа___________________________________________

Подпись руководителя практики от предприятия (организации)____________________________

М.п.

4.4. Форма характеристики на обучающегося/студента

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

Обучающийся (-аяся)__________________________________________________ № группы ____ по специальности/ профессии ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

проходил(-а) производственную практику в рамках профессионального модуля ПМ __________________________________________________________________________________

(Код и наименование профессионального модуля)

с «___» ___________ 20__ г. по «___» ________ 20__г.

на базе ___________________________________________________________________________

(Полное наименование предприятия, организации)

____________________________________________________________________________________

За время прохождения практики обучающийся продемонстрировал следующие результаты деятельности:

| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |  |
| --- | --- |
| Адекватно оценивает поставленные руководителем профессиональные цели. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Планирует деятельность по решению задачи в рамках заданных руководителем технологий, в том числе разбивает поставленную руководителем цель на задачи, подбирая из числа известных технологии (элементы технологий), позволяющие решить каждую из задач. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в соответствии с заданным руководителем способом решения задачи. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Выбирает способ (технологию) решения задачи в соответствии с заданными руководителем условиями (критериями качества и эффективности) и имеющимися ресурсами. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |
| Самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации и анализирует ее. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Эффективно планирует и осуществляет текущий контроль своей деятельности. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Корректирует и перестраивает деятельность в изменившихся условиях. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Оценивает процесс и результаты своей профессиональной деятельности в соответствии с заданными критериями качества и эффективности, соотносит достигнутые результаты с поставленными целями, профессиональными нормами и образцами. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Адекватно оценивает последствия принятых решений, предлагает способы предотвращения и способы нейтрализации рисков. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| Самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Выделяет из содержащего избыточную информацию источника информацию, необходимую для решения задачи. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Извлекает информацию по одному ил нескольким основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структуры. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Предлагает структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Самостоятельно делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК.5 Использовать информационно-комуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| Самостоятельно создает, редактирует, сохраняет, копирует и переносит информацию в электронном виде. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Самостоятельно осуществляет поиск информации в сети Интернет и т.д., адекватно оценивает потенциал Интернет-ресурсов, степень их информативности и полезности для решения конкретных профессиональных задач. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Выбирает способы сетевого взаимодействия (или их комбинации), наиболее соответствующие характеру проблемы и позволяющие выработать пути ее решения наиболее оптимальными способами). | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Владеет на уровне уверенного пользователя техническими средствами и программными средствами, обеспечивающими профессиональную деятельность . | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |

Итоговая оценка по практике_________________________________________________________

_________________________________/____________________/_____________________

Должности руководителя практики 	от предприятия 		подпись				Ф.И.О.

«____» ______________20___г.

М.п.

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

5.1. Паспорт

Назначение:

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 Проведение ремонта технологических установок по профессии 18.01.28 Оператор нефтепереработки

Профессиональные компетенции:

ПК 3.1. Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры.

ПК 3.2. Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта.

ПК 3.3. Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования

ПК 3.4. Составлять техническую документацию

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Форма проведения экзамена квалификационного: выполнение комплексного практического задания.

5.2. Задание для экзаменующегося:

Вариант № 1

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 3.1- 3.4, ОК 1-6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 2 часа

Задание: произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре и вырезать прокладку для фланцевого соединения

- Выполнение задания:

- правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени на выполнение задания

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенная замена сальника в запорной арматуре;

- вырезанная прокладка для фланцевого соединения.

1) Подобрать сальниковую набивку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 1,2 кгс/см2;

- температура – минус 25 о С;

- рабочая среда – жидкий  пропан.

2) Подобрать запорную арматуру для трубопровода и рассчитать опрессовочное давление для трубопровода и запорной арматуры при испытании на прочность

- рабочее давление в трубопроводе 19,3 кгс/см2;

- условный диаметр 100 мм.

| Параметры | Задвижка | Ропрес.трубопрода | Ропрес.задвижки |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление, кгс/см2 |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |
| Время выдержки |  |  |  |

3) Подобрать прокладку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 0,65 кгс/см2;

- температура - 124 о С;

- рабочая среда моноэтиленгликоль

4) Заполнить дефектную ведомость на ремонт  центробежного насоса:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перегрузка двигателя |  |  |  |

5) Произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре;

6) Вырезать прокладку для фланцевого соединения.

Объекты оценки:

А) проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры;

Б) проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта;

В) изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования;

Г) составлять техническую документацию.

Вариант № 2

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 3.1- 3.4, ОК 1-6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 2 часа

Задание: произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре и вырезать прокладку для фланцевого соединения

- Выполнение задания:

- правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени на выполнение задания

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенная замена сальника в запорной арматуре;

- вырезанная прокладка для фланцевого соединения.

1) Подобрать сальниковую набивку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 29 кгс/см2;

- температура - 89 о С;

- рабочая среда - углеводородный конденсат.

2) Подобрать запорную арматуру для трубопровода и рассчитать опрессовочное давление для трубопровода и запорной арматуры при испытании на прочность

- рабочее давление в трубопроводе 1,22 МПа;

- условный диаметр 50 мм.

| Параметры | Задвижка | Ропрес.трубопрода | Ропрес.задвижки |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление, МПа |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |
| Время выдержки |  |  |  |

3) Подобрать прокладку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 2,0 кгс/см2;

- температура – 130-150 о С;

- рабочая среда – жидкая сера.

4) Заполнить дефектную ведомость на ремонт  центробежного насоса:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибрация |  |  |  |

5) Произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре;

6) Вырезать прокладку для фланцевого соединения.

Объекты оценки:

А) проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры;

Б) проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта;

В) изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования;

Г) составлять техническую документацию.

Вариант № 3

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 3.1- 3.4, ОК 1-6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 2 часа

Задание: произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре и вырезать прокладку для фланцевого соединения

- Выполнение задания:

- правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени на выполнение задания

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенная замена сальника в запорной арматуре;

- вырезанная прокладка для фланцевого соединения.

1) Подобрать сальниковую набивку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 60 кгс/см2;

- температура - 20 о С;

- рабочая среда - углеводородный газ с содержанием H2S;

2) Подобрать запорную арматуру для трубопровода и рассчитать опрессовочное давление для трубопровода и запорной арматуры при испытании на прочность

- рабочее давление в трубопроводе 9,2 МПа;

- условный диаметр 100 мм.

| Параметры | Задвижка | Ропрес.трубопрода | Ропрес.задвижки |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление, МПа |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |
| Время выдержки |  |  |  |

3) Подобрать прокладку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 29 кгс/см2;

- температура – 89 оС;

- рабочая среда – циркуляционная вода.

4) Заполнить дефектную ведомость на ремонт  центробежного насоса:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение подачи |  |  |  |

5) Произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре;

6) Вырезать прокладку для фланцевого соединения.

Объекты оценки:

А) проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры;

Б) проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта;

В) изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования;

Г) составлять техническую документацию.

Вариант № 4

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 3.1- 3.4, ОК 1-6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 2 часа

Задание: произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре и вырезать прокладку для фланцевого соединения

- Выполнение задания:

- правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени на выполнение задания

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенная замена сальника в запорной арматуре;

- вырезанная прокладка для фланцевого соединения.

1) Подобрать сальниковую набивку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 12,2 кгс/см2;

- температура - 230 о С;

- рабочая среда – углеводородный конденсат.

2) Подобрать запорную арматуру для трубопровода и рассчитать опрессовочное давление для трубопровода и запорной арматуры при испытании на прочность

- рабочее давление в трубопроводе 5,5 МПа;

- условный диаметр 90 мм.

| Параметры | Задвижка | Ропрес.трубопрода | Ропрес.задвижки |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление, МПа |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |
| Время выдержки |  |  |  |

3) Подобрать уплотнительное кольцо для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 6,0 МПа;

- температура – 90 оС;

- рабочая среда – этаноламин.

4) Заполнить дефектную ведомость на ремонт  центробежного насоса:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уменьшилась частота вращения |  |  |  |

5) Произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре;

6) Вырезать прокладку для фланцевого соединения.

Объекты оценки:

А) проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры;

Б) проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта;

В) изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования;

Г) составлять техническую документацию.

Вариант № 5

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 3.1- 3.4, ОК 1-6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 2 часа

Задание: произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре и вырезать прокладку для фланцевого соединения

- Выполнение задания:

- правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени на выполнение задания

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенная замена сальника в запорной арматуре;

- вырезанная прокладка для фланцевого соединения.

1) Подобрать сальниковую набивку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 4,0 кгс/см2;

- температура – 45 о С;

- рабочая среда – щелочь.

2) Подобрать запорную арматуру для трубопровода и рассчитать опрессовочное давление для трубопровода и запорной арматуры при испытании на прочность

- рабочее давление в трубопроводе 2,27МПа;

- условный диаметр 80 мм.

| Параметры | Задвижка | Ропрес.трубопрода | Ропрес.задвижки |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление, МПа |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |
| Время выдержки |  |  |  |

3) Подобрать прокладку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 0,3 кгс/см2;

- температура – 310 оС;

- рабочая среда – технологический газ.

4) Заполнить дефектную ведомость на ремонт  центробежного насоса:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Попадание воздуха во всасывающую линию |  |  |  |

5) Произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре;

6) Вырезать прокладку для фланцевого соединения.

Объекты оценки:

А) проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры;

Б) проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта;

В) изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования;

Г) составлять техническую документацию

Вариант № 6

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 3.1- 3.4, ОК 1-6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 2 часа

Задание: произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре и вырезать прокладку для фланцевого соединения

- Выполнение задания:

- правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени на выполнение задания

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенная замена сальника в запорной арматуре;

- вырезанная прокладка для фланцевого соединения.

1) Подобрать сальниковую набивку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 0,17;

- температура -  140 о С;

- рабочая среда – отходящий газ.

2) Подобрать запорную арматуру для трубопровода и рассчитать опрессовочное давление для трубопровода и запорной арматуры при испытании на прочность

- рабочее давление в трубопроводе  1,2 кгс/см2;

- условный диаметр 50 мм.

| Параметры | Задвижка | Ропрес.трубопрода | Ропрес.задвижки |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление, кгс/см2 |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |
| Время выдержки |  |  |  |

3) Подобрать прокладку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 1,6 кгс/см2;

- температура – 163 оС;

- рабочая среда – легкий дистиллят.

4) Заполнить дефектную ведомость на ремонт  центробежного насоса:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В нагнетательной линии увеличилось сопротивление |  |  |  |

5) Произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре;

6) Вырезать прокладку для фланцевого соединения.

Объекты оценки:

А) проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры;

Б) проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта;

В) изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования;

Г) составлять техническую документацию

Вариант № 7

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 3.1- 3.4, ОК 1-6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 2 часа

Задание: произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре и вырезать прокладку для фланцевого соединения

- Выполнение задания:

- правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени на выполнение задания

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенная замена сальника в запорной арматуре;

- вырезанная прокладка для фланцевого соединения.

1) Подобрать сальниковую набивку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 14 кгс/см2;

- температура - 160о С;

- рабочая среда – масляная фракция.

2) Подобрать запорную арматуру для трубопровода и рассчитать опрессовочное давление для трубопровода и запорной арматуры при испытании на прочность

- рабочее давление в трубопроводе 9,9 кгс/см2;

- условный диаметр 100 мм.

| Параметры | Задвижка | Ропрес.трубопрода | Ропрес.задвижки |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление, кгс/см2 |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |
| Время выдержки |  |  |  |

3) Подобрать уплотнительное кольцо для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 92 кгс/см2;

- температура – 60 оС;

- рабочая среда – этаноламин.

4) Заполнить дефектную ведомость на ремонт  центробежного насоса:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повреждение напорного трубопровода |  |  |  |

5) Произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре;

6) Вырезать прокладку для фланцевого соединения.

Объекты оценки:

А) проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры;

Б) проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта;

В) изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования;

Г) составлять техническую документацию

Вариант № 8

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ПК 3.1- 3.4, ОК 1-6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 2 часа

Задание: произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре и вырезать прокладку для фланцевого соединения

- Выполнение задания:

- правильная организация рабочего места;

- рациональное распределение времени на выполнение задания

2. Результат выполнения задания:

- заполненный бланк ответов;

- произведенная замена сальника в запорной арматуре;

- вырезанная прокладка для фланцевого соединения.

1) Подобрать сальниковую набивку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 700-800 Па;

- температура -  минус 170 о С;

- рабочая среда – жидкий азот

2) Подобрать запорную арматуру для трубопровода и рассчитать опрессовочное давление для трубопровода и запорной арматуры при испытании на плотность

- рабочее давление в трубопроводе 0,35 кгс/см2;

- условный диаметр 50 мм.

| Параметры | Задвижка | Ропрес.трубопрода | Ропрес.задвижки |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление, кгс/см2 |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |
| Время выдержки |  |  |  |

3) Подобрать прокладку для арматуры согласно техническим требованиям:

- рабочее давление – 1,2 кгс/см2;

- температура – 65 оС;

- рабочая среда – кислый газ.

4) Заполнить дефектную ведомость на ремонт  центробежного насоса:

| № п/п | Дефекты | Кол-во | Исправление дефектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утечка жидкости |  |  |  |

5) Произвести замену сальниковой набивки в запорной арматуре;

6) Вырезать прокладку для фланцевого соединения.

Объекты оценки:

А) проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры;

Б) проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта;

В) изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования;

Г) составлять техническую документацию

5.3. Пакет экзаменатора

5.3.1. Условия

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 8

Экзамен квалификационный сдается индивидуально каждым экзаменующимся.

Время выполнения задания – 2 часа

Оборудование и материалы:

Запорная арматура, образцы фланцевых соединений, гаечные ключи, сальниковая набивка, технический картон (прокладка), циркули, линейки, карандаши, ножницы, канцелярский нож, калькуляторы,  крючок, карточки-задания, ученические ручки.

Литература:

Основные источники:

- Вержичинская С.В. Химия и технология нефти и газа. – М.: Форум: Инфра-М, 2012. – 400 с.

- Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. – М.: Академия, 2013. – 464 с.

- Сугак А.В., Леонтьев В.К., Туркин В.В. Процессы и аппараты химической технологии. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с.

- Сугак А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производства: учеб.пособие для студ.учрежденийсред.проф. образования / А.В.Сугак, В.К.Леонтьев, Ю.А.Веткин. – М.:Издательский центр «Академия»,2012.– 336 с.

- Фарамазов С.А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов. – СПб: «Химия»,2009. – 304с.

Дополнительные источники:

- БочарниковВ.Ф. Справочник мастера по ремонту нефтегазового технологического оборудования (комплект из двух книг). – М.: «Инфра-Инженерия», 2008. – 340 с.

- Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура. Справочное пособие. – М.: «Либрикон», 2009. – 370с.

- Белянин В.В., Эрих В.Н., Корсаков В.Г. Технический анализ нефтепродуктов и газа. – Л.: Химия, 1986. – 184 с.

- Павлов Н.И. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1980. – 248 с.

- Макаров Ю.И., Генкин А.Э. Технологическое оборудование химических и нефтегазоперерабатывающих заводов. – М.: Машиностроение, 1976. – 368с.

- Ведерников М.И. Компрессорные и насосные установки химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. – М.: Высшая школа, 1987. – 248с.

- Игнатьев В.Г., Самойлов А.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного оборудования. Изд-во: Агропромиздат, 1986. – 308 с.

- Калитенко Г.В. Слесарь по контрольно-измерительным приборам нефтяной и газовой промышленности. – М.: Недра, 1987. – 192 с.

Отечественные журналы:

«Наука в нефтяной и газовой промышленности», «Газовая промышленность».

«Нефтегазовая вертикаль».

http://www.informika.ru

http://www.tehnoinfa.ru

5.3.2. Ход выполнения задания

Карта формализованного наблюдения

ФИО студента ____________________________________________________________________

Профессия ( специальность) 18.01.28 Оператор нефтепереработки  (слесарь по ремонту технологических установок)

Группа _______

Дата проведения « ____» __________20_____ г.

Профессиональный модуль ПМ.03 Проведение ремонта технологических установок

Билет № _________

Продолжительность выполнения задания _____ мин.

| Наименование работ |  | Кол-во баллов | Наб-ранные баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Проводить разборку, ремонт, сборку установок, машин, аппаратов, трубопроводов и арматуры |  |  |  |
| 1 | Организация рабочего места | 5 |  |
| 2 | Подобрать сальниковую набивку в соответствии с ГОСТ 5152-77 | 5 |  |
| 3 | Нарезать отрезки набивочного шнура | 10 |  |
| 4 | Очистить сальниковую камеру | 5 |  |
| 5 | Очистить шпиндель | 5 |  |
| 6 | Произвести набивку сальника | 15 |  |
| 7 | Собрать сальник и произвести проверку | 10 |  |
|  |  | 55 |  |
| ПК 3.2 Проводить испытания, регулирование и сдачу оборудования после ремонта |  |  |  |
| 1 | Подобрать запорную арматуру для трубопровода с заданными параметрами | 5 |  |
| 2 | Рассчитать опрессовочное давление для запорной арматуры и трубопровода | 5 |  |
|  |  | 10 |  |
| ПК 3.3 Изготовлять приспособления для сборки и монтажа ремонтного оборудования |  |  |  |
| 1 | Подобрать прокладку согласно техническим требованиям | 10 |  |
| 2 | Вырезать прокладку соответственно привалочным поверхностям фланцев | 10 |  |
|  |  | 20 |  |
|  | ПК 3.4 Составлять техническую документацию |  |  |
| 1 | Составить дефектную ведомость на соответствующее оборудование | 15 |  |
|  |  | 15 |  |
|  | ИТОГО | 100 |  |

| Критерии оценки: | % выполнения | Оценка | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от 100 до 85 | отлично | «освоил» |
|  | от 84 до 75 | хорошо | «освоил» |
|  | от 74 до 65 | удовлетворительно | «освоил» |
|  | от 64 и менее | неудовлетворительно | «не освоил» |

Контрольная карта по оценке выполнения ПК 3.1

| № п\п | Операционный контроль | МАХ балов | Выявленные ошибки, Снятие балов | Снятые балы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего места | 5 | - Не укомплектованность инструментом; - Отсутствия порядка и уборки рабочего места. | 2 3 |
| 2 | Подобрать сальниковую набивку в соответствии с ГОСТ 5152-84 | 5 | - Неправильный выбор сальниковой набивки | 5 |
| 3 | Нарезать отрезки набивочного шнура | 10 | - Неправильно замерен диаметр шпинделя, и отрезки набивочного шнура не подходят по размеру | 10 |
| 4 | Очистить сальниковую камеру | 5 | - Сальниковая камера плохо зачищена | 5 |
| 5 | Очистить шпиндель | 5 | - Шпиндель плохо очищен | 5 |
| 6 | Произвести набивку сальника | 15 | - Не соблюдена высота набивки сальника - Кольца уложены не в разбежку - Углы скоса неправильно срезаны | 5 5 5 |
|  | Собрать сальник и произвести проверку | 10 | - Шпиндель не проворачивается; | 5 5 |
|  | ВСЕГО | 55 |  | 55 |

Контрольная карта по оценке выполнения ПК 3.2

| № п\п | Операционный контроль | МАХ балов | Выявленные ошибки, Снятие балов | Снятые балы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подобрать запорную арматуру для трубопровода с заданными параметрами | 5 | - Неверно подобрана запорная арматура | 5 |
| 2 | Рассчитать опрессовочное давление для запорной арматуры и трубопровода | 5 | - Неверно рассчитано опрессовочное давление | 5 |
|  | ВСЕГО | 10 |  | 10 |

Контрольная карта по оценке выполнения ПК 3.3

| № п\п | Операционный контроль | МАХ балов | Выявленные ошибки, Снятие балов | Снятые балы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подобрать прокладку согласно техническим требованиям | 10 | - Неверно подобрана прокладка | 10 |
| 2 | Вырезать прокладку соответственно привалочным поверхностям фланцев | 10 | - Прокладка не соответствует по размеру | 10 |
|  | ВСЕГО | 20 |  | 20 |

Контрольная карта по оценке выполнения ПК 3.4

| № п\п | Операционный контроль | МАХ балов | Выявленные ошибки, Снятие балов | Снятые балы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составить дефектную ведомость на соответствующее оборудование | 15 | - Неверно указаны дефекты - Неверно указаны причины и устранение дефектов | 5 10 |
|  | ВСЕГО | 15 |  | 15 |