Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю ПМ 04. Производство макаронных изделий

специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

г.Оренбург 2020

СОГЛАСОВАНО 
Зам.директора

________________________/Н.И. Ермакова/
«___» ___________ 20   г.

РАССМОТРЕНЫ

на заседании МЦК пищевых технологий и организации обслуживания

Протокол № __ от «___» __________ 20   г.

Председатель МЦК __________/_______________/

Методические рекомендации по организации учебной и производственной практики разработаны на основе: ФГОС по специальности: 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

Разработчики: 
Щукина А.Ю. – преподаватель ГАПОУ  «Оренбургский государственный колледж»

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие положения ………………………………………………………………………... | 4 |
| 2. Структура учебной практики ……………………………………………………………. | 10 |
| 3. Требования оформления отчетной документации по практике .……………………… | 20 |
| 4. Информационное обеспечение практики……………………………………………….. | 21 |
| Приложение Форма дневника по учебной практике |  |

1. Общие положения

В соответствии с ППССЗ по  специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий в процессе изучения профессионального модуля ПМ 04. Производство макаронных изделий предусматривается прохождение учебной практики.

Целью практики является комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности,  19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами в процессе теоретического обучения профессиональному модулю  " ПМ 04. Производство макаронных изделий "

Результатом освоения программы учебной практики являются получение практического опыта:

- контроля качества сырья и готовой продукции макаронных изделий;

- ведения технологического процесса производства различных видов макаронных изделий;

- эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования для производства       различных видов макаронных изделий;

уметь:

- проводить анализ качества сырья и готовой продукции;

- определять органолептические и физико-химические показатели качества сырья;

- по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации технологического процесса;

- оформлять производственную и технологическую документацию;

- определять расход сырья и рассчитывать рецептуры;

- подбирать тип замеса теста с учетом качества муки и ассортимента выпускаемой продукции;

- подбирать режим сушки с учетом ассортимента выпускаемой продукции и типа сушилки;

- определять плановую норму расхода сырья с учетом фактической влажности муки;

- рассчитывать фактический расход сырья для производства макаронных изделий;

- подбирать вид матрицы для заданных условий;

- проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и комплексно-механизированных линий для производства макаронных изделий;

- эксплуатировать основные виды оборудования при производстве различных видов макаронных изделий;

- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве различных видов макаронных изделий;

знать:

- требования действующих стандартов к качеству сырья и готовой макаронной продукции;

- органолептические и физико-химические показатели качества сырья и готовой макаронной продукции;

- основные методы органолептических и физико-химических испытании;

- виды и состав сырья, обогатительных и вкусовых добавок,

- классификацию и групповую характеристику макаронных изделий;

- технологию и организацию производства макаронных изделий;

- типы замеса макаронного теста;

- технологию замеса и прессования теста;

- характеристики и назначение вакуумированного теста;

- технологические требования к матрицам;

- стадии разделки и их назначение;

- причины дефектов сырых изделий при разделке и способы их устранения;

- режимы сушки коротких и длинных изделий;

- изменение свойств макаронных изделий при сушке;

- назначение стабилизации изделий;

- требования, предъявляемые к качеству макаронных изделий;

- методы упаковки макаронных изделий;

- режимы хранения изделий;

- нормирование расхода сырья;

- способы борьбы с потерями и затратами при производстве макаронных изделий;

- причины дефектов макаронных изделий и меры по их устранению;

- виды и состав линий для производства макаронных изделий;

- устройство и порядок работы макаронных прессов различных конструкций;

- конструкции матриц и правила их эксплуатации;

- классификацию, устройство и принцип работы оборудования для сушки макаронных изделий;

- принципы работы упаковочного оборудования;

- правила эксплуатации основных видов оборудования для производства различных видов макаронных изделий;

- правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве макаронных изделий;

сформировать профессиональные и общие компетенции:

| ПК | Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 4.1 | Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве различных видов макаронных изделий. | - Осуществлять контроль над соблюдением технологии качества сырья и готовой продукции. Осуществлять контроль над соблюдением установленных рецептур, технологических инструкций и санитарных правил. Проводить анализ причин вызывающих брак, контролировать качество сырых материалов и готовой продукции. |  |
| ПК 4.2 | Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных видов макаронных изделий. . | Владеть технологией приготовления макаронного теста. Выполнять все операции и соблюдать их последовательность при приготовлении изделий из макаронного теста (прессование макаронного теста, разделка сырых изделий, сушка изделий, упаковка). Владеть технологией приготовления макаронного теста с различными добавками. |  |
| ПК 4.3 | Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве различных видов макаронных изделий | - Соблюдать правила подготовки технологического оборудования. Выбирать технологическое оборудование в зависимости от технологических операций. Эксплуатировать технологическое оборудование по назначению, соблюдая правила техники безопасности и охраны труда. |  |
| ОК | Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| ОК1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; | Имеет устойчивую профессионально-педагогическую направленность личности (считает, что в профессии всерьез и надолго), воспринимает профессиональную деятельность в качестве сферы самореализации. Имеет устойчивую нравственную позицию, чувство профессиональной чести, достоинства, разделяет профессиональные ценности. Испытывает уважение к представителям выбранной профессии, осознает ее социальную значимость. Проявляет устойчивый интерес к формированию профессиональных знаний к способам и результатам труда, удовлетворенность трудом. Испытывает потребность в интеллектуальном труде, личностном и карьерном росте. Положительно ориентирован на получение более высокого уровня квалификации. |
| OK2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем; | Адекватно оценивает возникающие профессиональные задачи. Планирует деятельность по решению задачи, в том числе разбивает цель на задачи, подбирая из числа известных технологии (элементы технологий), позволяющие решить каждую из задач в соответствии с условиями (критериями качества и эффективности) и имеющимися ресурсами. Анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в соответствии выбранным способом решения задачи. Оценивает процесс и результаты своей профессиональной деятельности в целом и по частям, способен увидеть свои плюсы и минусы. Соотносит достигнутые результаты с поставленными целями, профессиональными нормами и образцами. Корректирует и перестраивает деятельность в изменившихся условиях. |
| ОК3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; | Активно осуществляет ориентировку в новых условиях. Способен адекватно оценить возникшую ситуацию и ее последствия, свои возможности и существующие ресурсы для ее разрешения. Ищет различные варианты выполнения решений. Выстраивает варианты альтернативных действий на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Быстро собирает и использует всю информацию, необходимую для принятия решения. Регулярно пересматривает и согласовывает пределы принятия решений в соответствии со своей ролью, делегирует решение другим, если это возможно. Способен в кризисных ситуациях пересмотреть свои цели и задачи, способы деятельности и построить новые. Адекватно оценивает последствия принятых решений, предлагает способы предотвращения и способы нейтрализации рисков. |
| ОК4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; | - Самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета и сохраняет ее в удобном для работы формате. Выделяет из содержащего избыточную информацию источника информацию, необходимую для решения задачи по одному ил нескольким основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структуры Предлагает структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска. Анализирует информацию в соответствии с личностными и профессиональными задачами, самостоятельно делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода. Упрощает информацию для ясности понимания и представления. |
| ОК5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; | - Самостоятельно создает, редактирует, сохраняет, копирует и переносит информацию в электронном виде, представляет информацию средствами презентационных технологий. Самостоятельно осуществляет поиск информации в сети Интернет и т.д., адекватно оценивает потенциал Интернет-ресурсов, степень их информативности и полезности с позиций целевой предметной области. Самостоятельно разрабатывает электронные средства учебного назначения. Выбирает способы сетевого взаимодействия (или их комбинации), наиболее соответствующие характеру проблемы и позволяющие выработать пути ее решения наиболее оптимальными способами). Владеет техническими средствами обучения на уровне уверенного пользователя. Отбирает, оценивает эффективность и внедряет в образовательный процесс готовые электронные образовательные ресурсы. |
| ОК6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Осознает личную и коллективную ответственность при работе в команде, замечает и отдает должное вкладам других людей в команду, делится информацией и опытом с коллегами, положительно реагирует на вклад в команду коллег. Устанавливает и поддерживает постоянный контакт с людьми, от которых зависит и которые влияют на его собственную работу. Представляет убедительные и обоснованные аргументы, четко и понятно излагает свою точку зрения. Предоставляет четкую устную и письменную информацию с учетом ее влияния на собеседника. Приспосабливает личный стиль общения к развитию отношений с коллегами и социальными партнерами, приспосабливает форму представления информации к потребностям аудитории. Строит свое поведение в соответствии с ситуацией. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Адекватно оценивает свою роль и обязанности при работе в команде. Осознает личную и коллективную ответственность при работе в команде, замечает и отдает должное вкладам других людей в команду, делится информацией и опытом с коллегами, положительно реагирует на вклад в команду коллег. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Самостоятельно ставит цели профессионального и личностного саморазвития, наряду с целями повышения квалификации. анализирует \ формулирует запрос на внутренние ресурсы (знания, умения, навыки, способы деятельности, ценности, установки, свойства психики) для решения профессиональной задачи - Способен адекватно оценить процесс и результат своей учебной и профессиональной деятельности. - Стремится осознать способы своего личностного и профессионального развития (личностная и профессиональная рефлексия). Использует затруднения и ошибки для достижения хорошего результата и постановки новых целей. - Ставит самостоятельные задачи самообразования и умеет переходить самостоятельно от одного этапа к другому (есть самоорганизация, произвольность). - Участвует в профессионально значимых мероприятиях (конкурсах, конференциях, мастер-классах и т.д.) - Открыт профессиональному опыту других. Готов к принятию помощи другого человека в личностном и профессиональном саморазвитии. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Восприимчив к информации о новшествах (нормативные акты, программные продукты, технологии управления, авторские работы и проекты, выставки, конференции т.д.) и готов регулярно накапливать, изучать и применять полученные сведения. - Конструктивно реагирует на изменение технологий осуществления профессиональной деятельности. Своевременно вносит коррективы в свою деятельность в зависимости от изменившейся ситуации. - Может провести сравнительный анализ традиционных и инновационных технологий, увидеть их сильные и слабые стороны. Направлен на повседневное решение нестандартных профессиональных задач, применение новых технологий (открытие для себя). |

1.2. Формы контроля:

учебная практика дифференцированный зачет.

Результаты прохождения практики студентами учитываются при итоговой аттестации.

Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик:

36 часа (1 неделя);

1.3. График практики

| Курс | Семестр проведения разделов практики | Место практики (или разделов практики) в образовательной программе (после изучения, каких дисциплин, разделов ПМ) | Кол-во часов | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7 | Раздел 1 Макаронная промышленность. Классификация макаронных изделий. Сырье для производства макаронных изделий. | 48 |  |
|  |  | Раздел 2 Технологический процесс производства макаронных изделий | 114 |  |
|  |  | Раздел 3 Качество изделий. Факторы, влияющие на качество изделий | 32 |  |
|  |  | Раздел 4 Производство нетрадиционных видов макаронных изделий. Нормирование и учет расхода сырья в макаронном производстве | 22 |  |
|  |  | Раздел 5 Технохимический контроль макаронного производства | 19 |  |
|  |  | Учебная практика | 36 | ГАПОУ «ОГК» |
|  |  | Производственная практика | 108 | ООО Оренбургский кондитер;ООО Оренбургский хлебокомбинат; Хлебокомбинат №2. Булочная–кондитерская «Грильяж» |
|  |  | Итого | 379 |  |

# 2. структура учебной практики

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема: Классификация макаронных изделий

Результатом освоения данной темы является овладение обучающимися профессиональными компетенциями:

ПК 4.1 Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве различных видов макаронных изделий.

ОК1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

OK2 	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;

ОК3	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;

ОК4	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;

ОК5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК6	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

План занятия:

- Организационный момент  - 5 минут

- Актуализация опорных знаний – 45 минут

Ответы на вопросы по теме « Производство макарон»

- Из каких зерновых культур получают муку?

- Какие существуют  виды помола?

- От чего зависит вид муки?

- Для каких целей предназначена пшеничная мука?

- На какие основные сорта делится пшеничная мука?

- На какие основные сорта делится ржаная мука?

- Охарактеризовать муку пшеничную крупчатую.

- Охарактеризовать муку пшеничную высшего сорта.

- Охарактеризовать муку пшеничную первого сорта.

- Охарактеризовать муку пшеничную второго сорта.

- Охарактеризовать муку пшеничную обойную.

- Охарактеризовать муку ржаную обойную.

- Охарактеризовать муку ржаную обдирную.

- Охарактеризовать муку ржаную сеяную

- Почему мука высшего сорта имеет слегка сладковатый привкус?

- Отчего возникает горьковатый вкус муки?

3.	Мотивационный момент –5 минут

4.	Закрепление изученного  материала в рамках практики- 170 минут (выполнение заданий в дневнике практики)

Выполнить схему  классификации   макарон  в зависимости от типа  и под типа подгрупп :

- типы макарон( трубчатые, нитевидные…);

-подтипа макарон ( макароны, вермишель..);

-  Виды по размеру сечения;

-   Виды по ширине

Выполнить в рабочей тетради краткий конспект по теме « Классификация макарон»

Выполнить в рабочей тетради таблицу - Классификация макаронных изделий

| Тип | Подтип | По размеру поперечного сечения или ширины | По длине и внешнему виду |
| --- | --- | --- | --- |

Выполнить рисунки в рабочей тетради  макаронных  изделий.

Сравнить с контрольным образцом макаронных изделий записать вывод в рабочую тетрадь.

5.	Подведение итогов занятия – 10

ЗАНЯТИЕ № 2

Тема: Подготовка основного и дополнительного сырья,

приготовление макаронного теста.

Результатом освоения данной темы является овладение обучающимися профессиональ-ными компетенциями:

ПК 4.1  Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве различных видов макаронных изделий.

ПК 4.2.  Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных видов макаронных изделий

ОК1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

OK2 	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;

ОК3	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;

ОК4	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-сиональных задач;

ОК5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК6	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-полнения заданий.

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-сти.

План занятия:

1.Организационный момент  - 5 минут

2.Актуализация опорных знаний – 45 минут

- беседа с группой о классификациях макаронных изделиях

- опрос по организации подготовки  основного и дополнительного сырья для производства

3.	Мотивационный момент –5 минут

4.	Закрепление изученного  материала в рамках практики- 170 минут (выполнение заданий в дневнике практики)

Работая с раздаточным теоретическим материалом выполнить задания в рабочей тетради:

Выполнить схему  сырья основного и дополнительного для производства макаронных изделий:

Выполнить технологические  схемы подготовки сырья основного и дополнительного для производства макаронных изделий:

Выполнить конспект краткий требований к основному и дополнительному сырью для производства макаронных изделий;

Выполнить технологическую схему в рабочую тетрадь  приготовления макаронного теста;

Выполнить в рабочую тетрадь таблицы:

Таблица 1- тип замеса в зависимости от влажности теста %

| Тип замеса | W теста, % |
| --- | --- |

Таблица 2- тип замеса в зависимости от факторов

| Факторы | Тип замеса |
| --- | --- |

Таблица 3 – тип замеса в зависимости от температуры воды

| Тип замеса | Температура воды |
| --- | --- |

Выполнить зарисовку  технологической  схемы  установки Б6-ЛОА для приготовления и

дозирования добавок;

Выполнить краткий конспект принцип работы установки Б6-ЛОА для приготовления и

дозирования добавок;

Приготовить макаронное тесто в технологической последовательности.

5.	Подведение итогов занятия – 10

ЗАНЯТИЕ № 3

Тема: Использование нетрадиционного сырья в приготовлении макарон.

Результатом освоения данной темы является овладение обучающимися профессиональ-ными компетенциями:

ПК 4.1.Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве различных видов макаронных изделий.

ПК 4.3. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве различных видов макаронных изделий.

ОК1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

OK2 	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;

ОК3	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;

ОК4	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-сиональных задач;

ОК5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК6	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-полнения заданий.

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-сти.

План занятия:

- Организационный момент  - 5 минут

- Актуализация опорных знаний – 45 минут

- беседа с группой об основном и дополнительном сырье для макаронного производства;

- опрос по приготовлении  макаронного теста;

- Мотивационный момент –5 минут

- Закрепление изученного  материала в рамках практики- 170 минут (выполнение заданий в дневнике практики)

Просмотр видео по данной теме, произвести анализ современного рынка по данному видее и законспектировать в тетрадь

Поработав с теоретическим материалом заполнить таблицу:

| Вид сырья | Требование | Подготовка сырья | Приготовление теста |
| --- | --- | --- | --- |

Задания для практического занятия:

1. Подготовить необходимое сырье

2. Замесить тесто с добавками

3. Дать оценку качества готовых изделий.

4. произвести отчет в рабочей татради.

Инструкция по выполнению практической работы

При замесе такого теста свекольный или морковный сок смешивают с солью

и добавляют муку в малом количестве. Макаронное тесто представляет собой

несвязанную массу из увлажненных комочков и крошек. При раскатывании,

нарезании тесто уплотняется благодаря возникшим между комочками и крошками

нитям. При разделке изделия подготавливаются к сушке. Сушка является

решающим этапом производства макаронных изделий. После сушки изделия

могут использоваться в сваренном виде. Время варки изделий

до готовности определяется их размером. В среднем первую пробу макарон на

готовность можно брать после 5 мин варки, а затем через каждую минуту.

После варки изделий определяется изменение массы изделий путем

взвешивания, а так же определяют вкусовые качества.

5.	Подведение итогов занятия – 10

ЗАНЯТИЕ № 4

Тема «Уплотнение и формирование макаронного теста.»

Результатом освоения данной темы является овладение обучающимися профессиональными компетенциями:

ПК 4.2.Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных видов макаронных изделий

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве различных видов макаронных изделий.

ОК1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

OK2 	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;

ОК3	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;

ОК4	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-сиональных задач;

ОК5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК6	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-полнения заданий.

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-сти.

План занятия:

- Организационный момент  - 5 минут

- Актуализация опорных знаний – 45 минут

- беседа с группой о уплотнение и формирование макаронного теста;

- опрос по использовании нетрадиционного сырья при приготовлении макарон;

- Мотивационный момент –5 минут

- Закрепление изученного  материала в рамках практики- 170 минут (выполнение заданий в дневнике практики)

Поработав с теоретическим материалом заполнить таблицу:

| Вид оборудования применяемый для уплотнения и формования теста | Конструкция | Принцип работы |
| --- | --- | --- |

Выполнить в рабочей тетради краткий конспект.

Выполнить в рабочей тетради Рис. 1. Классификация шнековых макаронных прессов.

Выполнить в рабочей тетради Рис. 2. Круглые матрицы и колосники; Рис. 3. Прямоугольные матрицы; Рис. 4. Дисковые вставки макаронных матри;

Выполнить конспект по теме: «Правила эксплуатации матриц»

Выполнить схему «Классификация сушилок для макаронных изделий»

Задания для практического занятия:

1. Расчет рецептуры макаронного теста

2. Замес макаронного теста

3. произвести уплотнение и формирование макаронного теста

Инструкция по выполнению практической работы

1. Расчет рецептуры макаронного теста, т. е. количества воды  для получения теста  заданной влажности и ее температуры.

Расчет количества воды ведут по формуле:

Gв  = Gм ( Wт – Wм ) / (100 – Wт )

где  Gв  -  количество воды, мл;

Gм   - количество муки, г;

Wт   - заданная влажность теста, %;

Wм  - влажность муки,% ( по данным предварительного     анализа).

Температура воды  на замес теста определяется по формуле:

T  = ( Gт Cт tт – Gм Cм tм ) / (Gв Cв)

где  T  -  температура воды, градусы С;

Gт, м  - масса теста и муки г;

Cм, т–теплоемкость муки и теста, Дж/кгК, определяемые по нижеприведенным таблицам 1 и 2;

tм, т –температура муки и теста, градусы С;

Gв    - масса воды, мл;

Cв    - теплоемкость воды, равная 4187 Дж/кгК.

Таблица 1

Зависимость удельной теплоемкости теста от влажности теста

| Влажность теста,% | Удельная теплоемкость теста, Дж/кгК | Влажность теста, % | Удельная теплоемкость теста, Дж/кгК |
| --- | --- | --- | --- |
| 29,5 | 2400 | 31,5 | 2455 |
| 30,5 | 2420 | 32,0 | 2470 |
| 30,5 | 2430 | 32,5 | 2480 |
| 31,0 | 2440 | 33,0 | 2490 |

Таблица 2

Зависимость удельной теплоемкости муки от влажности муки

| Влажность муки, % | Удельная теплоемкость муки, Дж/кгК | Влажность муки, % | Удельная теплоемкость муки, Дж/кгК |
| --- | --- | --- | --- |
| 8,0 | 1860 | 11,5 | 1955 |
| 8,5 | 1880 | 12,0 | 1960 |
| 9,0 | 1890 | 12,5 | 1980 |
| 9,5 | 1900 | 13,0 | 1990 |
| 10,0 | 1915 | 13,5 | 2000 |
| 10,5 | 1925 | 14,0 | 2015 |
| 11,0 | 1940 | 14,5 | 2025 |

2.  Замес макаронного теста.

Отвешивают заданное количество муки, засыпают муку в месильную машину.

Доводят температуру воды до величины, рассчитанной по формуле, отмеривают мерным стаканом необходимое количество.

Включают тестомесилку, предварительно закрыв крышку. Через отверстие в крышке в тестомесилку тоненькой струйкой вливают воду. Замес теста ведут около 6 минут в зависимости от вида и сорта муки.

Во время замеса подготавливают пакеты для определения влажности полуфабриката.

По окончании замеса выключают тестомесилку и замеряют температуру теста, для чего отбирают среднюю пробу теста.  Быстро сжимают ее в плотный комок, внутрь которого вставляют термометр. Через 2 -3 минуты отмечают показания термометра.

В цилиндр пресса вставляют шнек, а затем при помощи накидной гайки   закрепляют матрицу.

Включают электродвигатель и засыпают макаронное тесто в питатель-

ный бункер пресса. Тесто подхватывается вращающимся шнеком, нагнетается к матрице и продавливается сквозь ее каналы.

В процессе формования определяют скорость прессования, производительность пресса по сырым макаронным изделиям.

Для определения скорости прессования, срезают ножом прядь выпрессованных изделий у поверхности матрицы, одновременно включая секундомер. Через 30 секунд снова срезают прядь у матрицы, замеряют длину пряди по линейке и взвешивают прядь с точностью до 0,1 г.

Рассчитывают скорость прессования (мм/сек) и производительность пресса (г/сек; кг/час).

Опыт повторяют 2-3 раза и за результат берут среднее арифметическое.

Температуру полуфабриката определяют в конце прессования таким же образом, как температуру теста. Затем рассчитывают прирост температуры во время прессования.

Т = Тп – Тт

где  Т  - прирост температуры;

Тп  - температура полуфабриката;

Тт – температура теста.

3.    Пересчитывают производительность пресса на макаронные изделия влажностью 12 % по формуле:

Qи = Qп (100 - Wп )  /  (100 – Wи )

где Qи - производительность пресса, пересчитанная на макаронные изделия  влажностью 12 %, кг/ч;

Qп - производительность пресса по сырым макаронным изделиям (полуфабриката), кг/ч (г/сек);

Wп - влажность полуфабриката, по данным анализа на приборе ВЧ.

Выпрессованные  макаронные изделия разрезают на отрезки длиной 3 -  4 см.  В две предварительно взвешенные сетчатые сушильные рамки помещают навески сырых макаронных изделий массой по 15 г. Распределяют изделия на рамках равномерным слоем.

Помещают рамки с сырыми макаронными изделиями в сушильный шкаф, предварительно нагретый до 60 градусов. Отмечают время.

Задаются влажностью, до которой будут высушивать макаронные изделия и рассчитывают массу изделий при этой влажности:

Gu = Gп (100 – Wп)/ (100 – Wu),

где  Gu -  масса высушенных изделий, (г) при заданной влажности Wu %

Gп - масса полуфабриката (15 г);

Wп - влажность полуфабриката, по данным анализа на приборе ВЧ.

Через 15 мин после начала сушки вынимают обе рамки, взвешивают каждую в отдельности; после этого одновременно ставят  снова в сушильный шкаф.

Повторяют взвешивание рамок с изделиями через каждые 15 мин до тех пор, пока масса каждого образца не достигнет рассчитанной.

Для каждого отдельного взвешивания рассчитывают соответствующее  значение влажности изделий по формуле:

Wi =100 Gi - Gп (100  - Wп) / Gi

где  Gi – влажность изделий, %,  соответствующая  их массе, г.

4.Оформление работы

- Привести наименование изготавливаемых изделий, сорта и виды муки, продолжительность замеса.

- Составить рецептуру замеса теста (привести расчет количества воды и ее температуры).

- Результаты определения скорости прессования занести в таблицу.

| № замера | Длина пряди полуфабриката, мм | Время выпрессовывания, сек | Скорость прессования мм/сек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| Среднее значение |  |  |  |

- Определение влажности полуфабрикатов

| Масса пакета, г | Масса пакета с навеской до высушивания, г | Масса пакета с навеской после высушивания, г | Влажность полуфабриката | Средняя влажность полуфабриката, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- Определение прироста температуры

| Температура теста | Температура полуфабриката | Прирост температуры |
| --- | --- | --- |

5.	Подведение итогов занятия – 10

ЗАНЯТИЕ № 5

Тема: «Использование добавок при приготовлении макаронного теста»

Результатом освоения данной темы является овладение обучающимися профессиональными компетенциями:

ПК 4.2.Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных ви-дов макаронных изделий

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве различных видов макаронных изделий.

ОК1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

OK2 	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;

ОК3	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;

ОК4	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-сиональных задач;

ОК5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК6	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-полнения заданий.

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-сти.

План занятия:

- Организационный момент  - 5 минут

- Актуализация опорных знаний – 45 минут

- беседа с группой о видах добавок в макаронном производстве;

- опрос по теме « уплотнение и формирование макаронного теста»

- Мотивационный момент –5 минут

- Закрепление изученного  материала в рамках практики- 170 минут (выполнение заданий в дневнике практики)

Работая с раздаточным материалом

Выполнить схему « подразделение добавок»

Выполнить таблицу 1 « Виды добавок макаронного производства»

| Подразделение добавки | Вид добавки | Характеристика добавки | Подготовка добавки к производству макарон |
| --- | --- | --- | --- |

Составить технологические схемы рецептур современных способов приготовления макаронных изделий с использованием различных добавок.

Задания для практического занятия:

1. Расчет рецептуры макаронного теста

2. Замес макаронного теста

3. Определение качества готовых изделий

Инструкция по выполнению практической работы

Технология приготовления макаронного теста с применением яиц.

Перед началом работы необходимо подготовить сырьё: муку просеять, яйца обработать, подготовить, взять сырьё по рецептуре и произвести замес теста. После замеса, тесто раскатываем в пласт, подсушиваем его и нарезаем макаронные изделия в виде лапши. Полученные изделия подсушиваем, тем временем пока
изделия подсушиваются, нагревам воду до кипячения. После этого отвешиваем 200г изделий и варим до готовности. Наши макаронные изделия варились 9 мин, после чего сливаем воду, взвешиваем изделия и определяем изменения массы. После варки масса изделий составила 400г. благодаря добавлению яиц готовые изделия получились не слипшиеся, не разваренные.

Заполнить таблицу

Возможные дефекты сырых изделий, возникшие при разделке.

| Виды дефектов | Причины дефектов | Меры предотвращения |
| --- | --- | --- |

- Подведение итогов занятия – 10

ЗАНЯТИЕ № 6

Тема «Упаковывание макаронных изделий»

Результатом освоения данной темы является овладение обучающимися профессиональными компетенциями:

ПК 4.2.Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных ви-дов макаронных изделий

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве различных видов макаронных изделий.

ОК1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

OK2 	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;

ОК3	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;

ОК4	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-сиональных задач;

ОК5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК6	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-полнения заданий.

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-сти.

План занятия:

- Организационный момент  - 5 минут

- Актуализация опорных знаний – 45 минут

- беседа с группой о видах упаковок в  макаронном производстве;

- выполнение тестовых заданий по теме : «Использование добавок при приготовлении макаронного теста»

3.	Мотивационный момент –5 минут

4.	Закрепление изученного  материала в рамках практики- 170 минут (выполнение заданий в дневнике практики)

Поработав с раздаточным материалом выполнить краткий конспект

Заполнить таблицу 1 « Упаковка макаронных изделий»

| Вид упаковки | Требования к упаковке |
| --- | --- |

Заполнить таблицу 2 « Виды оборудования применяемы для упаковывания макаронных изделий»

| Для каких видов макаронных изделий применяется | Наименование машины | Принцип работы |
| --- | --- | --- |

Выполнить рисунки оборудования применяемых для упаковывания и фасовки макаронных изделий.

Задание для практической работы:

1. Произвести анализ упаковки макаронных изделий

2. Заполнить таблицу:

| Вид макаронных изделий | Характеристика упаковки | Содержание | Энергетическая ценность |
| --- | --- | --- | --- |

5.	Подведение итогов занятия – 1

Перечень документов/материалов, предоставляемых студентами по итогам прохождения производственной практики:

- дневник по практики

- отчет по практики

- материалы индивидуальных заданий (нормативные документы, фотографии);

- характеристика с рекомендуемым разрядом

- аттестационный лист

Обязанности обучающихся на практике

- Соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда, действующие на предприятии.

- Выполняют график, рабочие учебные программы учебной и производственной практики.

- Ведут ежедневно дневник учебной и производственной практики, установленного образца.

- Бережно относятся к материалам, оборудованию, инструментам. Экономно расходуют материалы и электроэнергию.

- Полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики, выполняют практические квалификационные работы, соответствующие уровню квалификации, по каждой профессии/специальности.

- Соблюдают графики перемещения по рабочим местам.

- Знакомятся с организацией работы на конкретном участке. Осваивают новую технику, технологию, передовые приемы труда.

3. Требования к оформлению отчетной документации

Отчетная документация по практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики, материалы, подготовленные практикантам и подтверждающие выполнение заданий на практике.

Документация по итогам прохождения учебной практики:

Дневник по учебной практике

Памятка по ведению и оформлению дневника учебной практики

Дневник является основным документом студента во время прохождения учебной практики. Во время практики студент ежедневно кратко, аккуратно должен записывать в дневник все, что им сделано за день. На основании записей дневника и отработанных практических навыков студент ежедневного получает оценку за день практики. Без заполненного дневника и оценки практика не засчитывается. В конце практики дневник сдается руководителю практики.

4. Информационное обеспечение ПРАКТИКИ

Основные источники:

Основная литература:

1. Г.М. Медведев Технология макаронного производства - М: Колос, 2012. - 195 с

2. Г.М. Медведев., Л.А. Буров Технологическое оборудование макаронных предприятий. – М.: Пищевая промышленность, 2013.-432 с.

3. Фёдорова, Р. А.  Технология и организация производства продуктов переработки зерна, хлебобулочных и макаронных изделий : учебно-методическое пособие / Р. А. Фёдорова, О. В. Головинская. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2015. — 79 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68207.html

Дополнительная литература:

1. Н.И. Назаров, Технология макаронных изделий:- М.: Пищевая промышленность, 2009.-480 с.

2. М.Е. Черных, Г.М. Медведев Справочник по макаронному производству.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 2011. – 352 с

3. Г.М. Медведев., М.Г. Васильев. Производство сырых макаронных изделий длительного хранения. М.: ЦНИИТЭИ хлебопродукт 2009 г.

4. Сборник технологических инструкций по производству макаронных изделий. М.: ВНИИХП. 1991

Интернет-источники:

http://www.foto-recepti.ru/vypechka/torty-pirozhnoe.html

http://icookbook.ru/recipe-book/category/торты-и-пирож.html

http://smile-cook.com/rubr-28/recepty_tortov_i_pirozhnyh

Приложение

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ

ПМ 04. Производство макаронных изделий

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

Обучающийся(-аяся) гр. №______________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики ________________________________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__.

Внутренние страницы дневника по учебной практике

Дата занятия

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема __________________________________________________________________________

Цель занятия: _____________________________________________________________________

Содержания занятия, включая заполненные таблицы, схемы, рисунки, отчеты о выполнении заданий занятия

Оценочный лист по занятию № 1

| Код ПК, ОК | Перечень работ на занятии | Оценка преподавателя | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- |

Приложения к дневнику практики: графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике